Documentul de specificare a cerințelor

Software Requirements Specification

(SRS) Document

Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare

18.02.2026

Versiune 1

AIA, COTAN PETRUTA

Istoricul versiunilor

| Versiune | Autor(i) principali | Descriere versiune | Dată |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Revizuiri și aprobări

Istoric aprobări

| Aprobă | Versiune | Semnătură | Dată |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Istoric revizuiri

| Revizor | Versiune | Semnătură | Dată |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Cuprins

1.	Introducere	3

1.1	Scopul	3

1.2	Convenții ale documentului	3

1.3	Audiență țintă	3

1.4	Sfera de aplicare	3

1.5	Referințe	3

2	Descriere generală	3

2.1	Perspectiva produsului	3

2.2	Caracteristici ale produsului	3

2.3	Clase și caracteristici ale utilizatorilor	3

2.4	Mediul de operare	4

2.5	Constrângeri de proiectare și de implementare	4

2.6	Presupuneri și dependențe	4

3	Cerințele sistemului	4

3.1	Funcționalitatea 1	4

3.1.1	Descriere și Prioritate	4

3.1.2	Secvențe Stimul/Răspuns	4

3.1.3	Cerințe Funcționale	5

3.2	Cerința funcțională 2	5

3.3	....	5

4	Cerințe pentru interfețe externe	5

4.1	Interfețe ale Utilizatorului	5

4.2	Interfețe Hardware	5

4.3	Interfețe de Comunicare	5

4.4	Interfețe Software	5

5	Cerințe non-funcționale	6

5.1	Cerințe de performanță	6

5.2	Cerințe de siguranță	6

5.3	Cerințe de securitate	6

5.4	Atribute de calitate ale software-ului	6

6	Alte cerințe	6

7	Anexe	6

7.1	Anexa A: Glosar	6

7.2	Anexa B: Modele de Analiză	6

7.3	Anexa C: Listă de Probleme	7

- Introducere

Scopul

Scopul proiectului „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare” este dezvoltarea și implementarea unei soluții tehnice integrate, bazate pe tehnologii embedded și aplicații mobile, destinată creșterii siguranței și autonomiei persoanelor cu deficiențe de vedere în timpul deplasării în mediul exterior.

Sistemul are ca obiectiv principal detectarea în timp real a obstacolelor, a zonelor umede și a mișcării din proximitate, precum și furnizarea de feedback tactil și auditiv clar și diferențiat. În plus, soluția propusă permite monitorizarea poziției utilizatorului prin GPS și asistarea orientării prin utilizarea unor trasee prestabilite.

Prin integrarea unui subsistem embedded bazat pe Arduino Mega cu o aplicație mobilă Android, proiectul urmărește realizarea unui sistem fiabil, portabil și ușor de utilizat, adaptat condițiilor reale de utilizare în mediul urban exterior.

Convenții ale documentului

Prezentul document respectă structura standard a unui Software Requirements Specification (SRS), organizat pe capitole și subcapitole numerotate ierarhic.

Cerințele funcționale și nefuncționale sunt identificate prin coduri unice, de forma:

- REQ-OBS-XX – cerințe privind detectarea obstacolelor

- REQ-APA-XX – cerințe privind detectarea apei

- REQ-BT-XX – cerințe privind comunicația Bluetooth

- REQ-TR-XX – cerințe privind gestionarea traseului

- REQ-GPS-XX – cerințe privind localizarea GPS

Aceste identificatoare sunt utilizate pentru a asigura trasabilitatea cerințelor pe parcursul proiectării, implementării și testării.

Termenii tehnici precum „sistem embedded”, „firmware”, „Bluetooth Classic”, „GPS”, „API” sunt utilizați conform definițiilor consacrate în literatura de specialitate și sunt explicați în cadrul Glosarului (Anexa A).

Formularea cerințelor utilizează expresii imperative de tipul „Sistemul trebuie să...”, pentru a indica obligativitatea implementării acestora.

Documentul este redactat într-un limbaj tehnic formal, specific documentațiilor de analiză și proiectare software.

Audiență țintă

Prezentul document SRS este destinat tuturor părților implicate în analiza, proiectarea, implementarea și evaluarea sistemului „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare”.

Principalele categorii de destinatari sunt:

Dezvoltatorul sistemului
Această categorie include persoana responsabilă de implementarea firmware-ului embedded și a aplicației mobile Android. Pentru dezvoltator, relevante sunt în special capitolele 2 (Descriere generală), 3 (Cerințele sistemului), 4 (Interfețe externe) și 5 (Cerințe non-funcționale), care definesc comportamentul sistemului, interacțiunile hardware-software și constrângerile tehnice.

Testerii sistemului
Persoanele implicate în testarea sistemului folosesc capitolul 3 (Cerințele sistemului) și capitolul 5 (Cerințe non-funcționale) pentru a valida conformitatea implementării cu specificațiile stabilite.

Beneficiarii indirecți ai sistemului
Această categorie include utilizatorii finali (persoane nevăzătoare) și eventualii însoțitori. Deși documentul nu este destinat direct acestora, cerințele definite reflectă nevoile și constrângerile specifice acestei categorii de utilizatori.

Documentul asigură o înțelegere comună a obiectivelor și cerințelor sistemului, reducând ambiguitățile și facilitând trasabilitatea între analiza inițială și implementarea finală.

Sfera de aplicare

Sistemul „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare” se încadrează în domeniul tehnologiilor asistive și al sistemelor embedded integrate cu aplicații mobile. Obiectivul său principal este creșterea siguranței și autonomiei persoanelor cu deficiențe de vedere în mediul exterior, prin utilizarea unor soluții tehnologice accesibile și scalabile.

Din perspectiva aplicabilității, proiectul poate constitui baza dezvoltării unui produs tehnologic destinat pieței dispozitivelor asistive. Integrarea unei platforme hardware accesibile (Arduino Mega) cu o aplicație mobilă Android permite realizarea unui sistem cu costuri reduse de implementare, comparativ cu soluțiile comerciale existente.

Beneficiile potențiale ale proiectului includ:

- îmbunătățirea mobilității persoanelor nevăzătoare;

- reducerea riscului de accidente în mediul urban;

- posibilitatea extinderii sistemului cu funcționalități suplimentare;

- integrarea cu alte tehnologii smart (ex. IoT, sisteme de monitorizare).

Într-un context organizațional sau antreprenorial, sistemul ar putea reprezenta baza unui produs comercial, a unui proiect de cercetare sau a unei soluții dezvoltate în colaborare cu organizații dedicate sprijinirii persoanelor cu dizabilități.

Prin urmare, proiectul nu are doar relevanță academică, ci și potențial aplicativ în domeniul tehnologiilor asistive și al sistemelor inteligente dedicate incluziunii sociale.

Referințe

Pentru elaborarea prezentului document SRS și pentru dezvoltarea sistemului au fost utilizate următoarele surse și documentații tehnice:

- Arduino Documentation – Arduino Mega 2560 Technical Specifications, disponibil la: https://www.arduino.cc

- Datasheet HC-05 Bluetooth Module – Specificații tehnice și parametri de funcționare.

- Android Developers – Bluetooth Overview and APIs, disponibil la: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth

- Android Developers – Location and GPS APIs, disponibil la: https://developer.android.com/guide/topics/location

- Google Maps Platform Documentation – Maps SDK for Android, disponibil la: https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk

- Sommerville, I. – Software Engineering, 10th Edition, Pearson Education (referință privind structura documentelor SRS și ingineria cerințelor).

- IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (model de structurare a documentului SRS).

Aceste surse au fost utilizate pentru fundamentarea cerințelor tehnice, definirea arhitecturii sistemului și alinierea documentației la standardele recunoscute în domeniul ingineriei software.

Descriere generală

Perspectiva produsului

Produsul propus este un sistem embedded inteligent destinat asistării persoanelor nevăzătoare în mediul exterior (urban). Sistemul este compus din două componente principale:

- Dispozitiv embedded bazat pe Arduino Mega, care integrează senzori de mediu și actuatori pentru feedback.

- Aplicație mobilă Android, dezvoltată în Android Studio, care comunică prin Bluetooth (HC-05) cu sistemul embedded și utilizează un GPS pentru determinarea poziției în timp real.

Sistemul are rolul de a:

- detecta obstacolele

- detecta prezența mișcării

- detecta bălțile

- oferi feedback tactil și auditiv

- permite selectarea unui traseu prestabilit (listă de direcții)

- monitoriza poziția utilizatorului în timp real

Arhitectura este de tip sistem distribuit embedded–mobil, unde:

- Arduino gestionează percepția mediului și reacția imediată.

- Telefonul gestionează conexiunea cu partea hardware și logica traseului.

Caracteristici ale produsului

Sistemul integrează următoarele funcționalități principale:

- Detectarea obstacolelor frontale prin intermediul unui senzor ultrasonic și generarea de alerte diferențiate în funcție de distanța măsurată.

- Detectarea mișcării în proximitate prin utilizarea unui senzor PIR.

- Detectarea prezenței apei la nivelul solului printr-un senzor de nivel apă.

- Generarea de feedback multimodal:

  - tactil, prin intermediul unui motor de vibrații;

  - auditiv, prin intermediul unui buzzer.

- Comunicare bidirecțională prin Bluetooth Classic (modul HC-05).

- Selectarea și gestionarea unui traseu prestabilit (reprezentat ca secvență de direcții).

- Determinarea și afișarea poziției utilizatorului în timp real utilizând GPS-ul.

- Avertizarea utilizatorului în cazul devierii de la direcția stabilită.

- Semnalizarea stărilor interne ale sistemului prin LED-uri.

Sistemul este proiectat pentru utilizare exclusiv în mediu exterior și pentru integrare facilă în rutina zilnică a utilizatorului.

Clase și caracteristici ale utilizatorilor

Utilizator principal – Persoană nevăzătoare

Această categorie reprezintă beneficiarul direct al sistemului. Caracteristicile relevante sunt:

- utilizare frecventă (zilnică);

- interacțiune minimă cu interfața grafică;

- dependență majoră de feedback tactil și auditiv;

- necesitatea unor alerte clare, distincte și rapide.

Interfața aplicației trebuie să respecte principiile de accesibilitate, având elemente simplificate și ușor de utilizat.

Utilizator secundar – Însoțitor sau membru al familiei

Are rol în configurarea sistemului și în selectarea traseelor. Nivelul de competență tehnică este mediu, iar interacțiunea cu aplicația mobilă este mai extinsă comparativ cu utilizatorul principal.

Administrator / dezvoltator

Responsabil de calibrarea senzorilor, actualizarea firmware-ului și mentenanța generală a sistemului. Nivelul de competență tehnică este ridicat.

Mediul de operare

Sistemul propus este proiectat pentru a funcționa într-un mediu exterior, fiind destinat utilizării în spațiul urban. Mediul de operare include atât componente hardware embedded, cât și componente software mobile, care colaborează prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.

Componenta hardware

Sistemul embedded este construit în jurul unei plăci Arduino Mega, aleasă datorită numărului extins de pini I/O și resurselor superioare de memorie, comparativ cu alte modele din aceeași familie. Platforma hardware integrează următoarele componente:

- Modul Bluetooth HC-05, utilizat pentru comunicarea wireless cu aplicația mobilă;

- Modul GPS pentru localizare;

- Senzor ultrasonic pentru măsurarea distanței față de obstacole;

- Senzor PIR pentru detectarea mișcării în proximitate;

- Senzor de nivel apă pentru identificarea bălților sau a zonelor umede;

- Motor de vibrații pentru feedback tactil;

- Buzzer pentru avertizare acustică;

- LED-uri pentru semnalizarea stării sistemului (inițializare, funcționare, eroare);

- Sistem de alimentare pe baterie, care asigură portabilitatea și autonomia dispozitivului.

Dispozitivul este proiectat pentru a fi montat pe baston sau purtat de utilizator, având dimensiuni și greutate reduse pentru a nu afecta confortul utilizării.

Componenta software

Sistemul software este compus din două părți:

- Firmware-ul embedded, dezvoltat în limbaj C/C++ utilizând Arduino IDE, responsabil pentru:

  - citirea și procesarea datelor provenite de la senzori;

  - generarea alertelor tactile și acustice;

  - gestionarea comunicării Bluetooth cu aplicația mobilă.

- Aplicația mobilă Android, dezvoltată în Android Studio folosind Kotlin, care:

  - stabilește și gestionează conexiunea Bluetooth Classic;

  - permite selectarea traseelor prestabilite;

  - utilizează Android GPS API pentru determinarea poziției în timp real;

  - integrează Google Maps API pentru afișarea locației utilizatorului pe hartă;

  - transmite comenzi și primește informații de stare de la sistemul embedded.

Mediul fizic de utilizare

Sistemul este destinat utilizării în mediu exterior (urban), în condiții precum:

- deplasare pe trotuare, alei pietonale sau zone comerciale;

- variații de lumină (zi/noapte, umbră, lumină artificială);

- prezența zgomotului ambiental specific mediului urban;

- posibil contact accidental cu umiditate sau suprafețe umede.

Prin urmare, proiectarea sistemului trebuie să țină cont de:

- rezistența componentelor hardware;

- protecția împotriva umidității;

- stabilitatea conexiunii Bluetooth în mediu deschis;

- disponibilitatea și acuratețea semnalului GPS în exterior.

Constrângeri de proiectare și de implementare

Proiectarea și implementarea sistemului sunt influențate de o serie de constrângeri tehnice și operaționale care trebuie luate în considerare pentru a asigura funcționarea corectă, sigură și eficientă a soluției propuse.

Limitările energetice impuse de alimentarea pe baterie reprezintă o constrângere majoră a sistemului. Deoarece dispozitivul embedded este alimentat printr-o sursă portabilă, este necesară optimizarea consumului energetic al tuturor componentelor. Această constrângere influențează frecvența de citire a senzorilor, durata și intensitatea alertelor sonore și vibraționale, precum și frecvența transmisiilor Bluetooth. O gestionare ineficientă a energiei ar reduce autonomia sistemului și ar afecta utilizarea practică zilnică. Prin urmare, implementarea trebuie să includă mecanisme de economisire a energiei și evitarea funcționării continue a componentelor consumatoare.

Necesitatea unui timp de răspuns redus (sub 500 ms pentru alertele critice) este impusă de caracterul de siguranță al aplicației. În cazul detectării unui obstacol sau a apei, utilizatorul trebuie avertizat aproape instantaneu pentru a putea reacționa în timp util. Această cerință influențează structura firmware-ului, care trebuie să evite blocajele și întârzierile inutile, precum și logica de procesare a datelor provenite de la senzori. Implementarea trebuie să asigure execuție rapidă și eficientă a secvențelor critice.

Precizia limitată a semnalului GPS în mediul urban dens constituie o altă constrângere relevantă. Prezența clădirilor înalte, a structurilor metalice și a interferențelor electromagnetice poate genera erori de localizare de ordinul mai multor metri. Această imprecizie poate afecta determinarea corectă a direcției de deplasare și identificarea deviațiilor față de traseul prestabilit. În consecință, aplicația trebuie să gestioneze aceste variații prin utilizarea unor praguri de toleranță și eventuale metode de filtrare a poziției.

Posibilele interferențe Bluetooth reprezintă o constrângere asociată comunicației wireless dintre Arduino Mega și aplicația mobilă. În mediul urban pot exista numeroase dispozitive care operează în aceeași bandă de frecvență, ceea ce poate conduce la întreruperi temporare ale conexiunii sau la pierderi de pachete de date. Din acest motiv, sistemul trebuie să includă mecanisme de reconectare automată, tratarea erorilor de transmisie și notificarea utilizatorului în cazul pierderii conexiunii.

Necesitatea diferențierii clare a tipurilor de alerte este o constrângere de natură funcțională și ergonomică. Sistemul generează mai multe tipuri de avertizări (obstacol, apă, deviere de traseu, mișcare detectată), iar utilizatorul trebuie să le distingă rapid și intuitiv. În acest sens, fiecare eveniment trebuie asociat cu un pattern vibrațional și/sau acustic distinct, coerent și repetabil. Proiectarea acestor semnale influențează direct experiența utilizatorului și eficiența sistemului în condiții reale de utilizare.

Presupuneri și dependențe

Presupuneri

- Utilizatorul dispune de un telefon Android cu Bluetooth funcțional.

- Sistemul este utilizat în exterior.

- Senzorii sunt calibrați corespunzător înainte de utilizare.

Dependențe

- Disponibilitatea semnalului GPS.

- Stabilitatea conexiunii Bluetooth.

- Integritatea alimentării electrice.

Cerințele sistemului

Toate cerințele din cadrul sistemului sau sub-sistemului pentru a determina rezultatul pe care se așteaptă să-l ofere software-ul în raport cu intrarea dată. Acestea constau în cerințe de design, cerințe grafice, cerințe de sistem de operare.

Acest șablon ilustrează organizarea cerințelor funcționale pentru produs în funcție de caracteristicile sistemului, principalele servicii furnizate de produs. Poți prefera să organizezi această secțiune în funcție de cazul de utilizare, modul de operare, clasă de utilizatori, clasă de obiecte, ierarhie funcțională sau combinații ale acestora, orice ar face cel mai mult sens logic pentru produsul tău.

- 3.1 Funcționalitatea de detectare a obstacolelor

### 3.1.1 Descriere și prioritate

Sistemul trebuie să detecteze obstacolele aflate în fața utilizatorului și să genereze alerte proporționale cu gradul de apropiere.
Prioritate: ridicată.

### 3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns

Stimul: detectarea unui obstacol sub pragul configurat.
Răspuns: activarea unui semnal tactil și/sau auditiv corespunzător nivelului de proximitate.

Stimul: eliminarea obstacolului din raza de detecție.
Răspuns: dezactivarea alertei.

### 3.1.3 Cerințe funcționale

REQ-OBS-01: Sistemul trebuie să măsoare periodic distanța față de obstacole.
REQ-OBS-02: Sistemul trebuie să definească cel puțin două praguri de avertizare (normal și critic).
REQ-OBS-03: Sistemul trebuie să genereze feedback diferențiat în funcție de prag.
REQ-OBS-04: Sistemul trebuie să transmită starea către aplicația mobilă.

3.2 Funcționalitatea de detectare a apei

### 3.2.1 Descriere și prioritate

Sistemul trebuie să detecteze prezența apei la nivelul solului și să avertizeze utilizatorul.
Prioritate: ridicată.

### 3.2.2 Secvențe Stimul/Răspuns

Stimul: detectarea apei.
Răspuns: activarea unui semnal distinct față de cel pentru obstacole.

### 3.2.3 Cerințe funcționale

REQ-APA-01: Sistemul trebuie să detecteze contactul cu apa.
REQ-APA-02: Sistemul trebuie să emită alertă distinctă.
REQ-APA-03: Sistemul trebuie să transmită evenimentul către aplicație.

## 3.3 Funcționalitatea de comunicație Bluetooth

### 3.3.1 Descriere

Sistemul trebuie să asigure comunicația bidirecțională între Arduino Mega și aplicația Android prin Bluetooth Classic.

Prioritate: ridicată.

### 3.3.2 Cerințe funcționale

REQ-BT-01: Aplicația trebuie să permită scanarea și selectarea dispozitivului HC-05.
REQ-BT-02: Sistemul trebuie să confirme stabilirea conexiunii.
REQ-BT-03: Sistemul trebuie să accepte și să proceseze mesaje de configurare.
REQ-BT-04: Aplicația trebuie să gestioneze pierderea conexiunii.

## 3.4 Funcționalitatea de gestionare a traseului

### 3.4.1 Descriere

Aplicația trebuie să permită selectarea unui traseu prestabilit reprezentat ca o secvență de direcții (înainte, stânga, dreapta), iar sistemul trebuie să avertizeze utilizatorul în cazul abaterii de la direcția stabilită.

Prioritate: medie.

### 3.4.2 Cerințe funcționale

REQ-TR-01: Aplicația trebuie să permită selectarea unui traseu dintr-o listă predefinită.
REQ-TR-02: Aplicația trebuie să monitorizeze poziția utilizatorului utilizând GPS.
REQ-TR-03: Aplicația trebuie să determine abaterea față de direcția planificată.
REQ-TR-04: Sistemul embedded trebuie să genereze alertă vibrațională la deviere.

## 3.5 Funcționalitatea de localizare și afișare pe hartă

### 3.5.1 Descriere

Aplicația mobilă trebuie să determine și să afișeze poziția utilizatorului în timp real pe hartă.

### 3.5.2 Cerințe funcționale

REQ-GPS-01: Aplicația trebuie să obțină coordonatele GPS la intervale regulate.
REQ-GPS-02: Aplicația trebuie să afișeze poziția pe hartă utilizând Google Maps API.
REQ-GPS-03: Aplicația trebuie să gestioneze indisponibilitatea temporară a semnalului GPS.

Cerințe pentru interfețe externe

Interfețe cu utilizatorul

Interfața utilizatorului este implementată în cadrul aplicației mobile Android Studio și reprezintă principalul mijloc de interacțiune între utilizator și sistemul embedded. Interfața este proiectată conform principiilor de simplitate, claritate și accesibilitate, având în vedere că sistemul este destinat asistării persoanelor nevăzătoare.

Structura generală a interfeței

Aplicația mobilă este organizată în următoarele ecrane principale:

Ecran principal (Dashboard)
Acest ecran permite inițierea și monitorizarea conexiunii cu dispozitivul embedded.

Elemente UI:

- Buton „Conectare Bluetooth”

- Indicator vizual stare conexiune (Conectat / Deconectat)

- Buton „Selectare traseu”

- Buton „Hartă”

- Mesaj status sistem (ex: „Sistem activ”, „Așteptare conexiune”)

Mesaje afișate:

- „Conexiune stabilită cu dispozitivul.”

- „Conexiune pierdută.”

- „Bluetooth dezactivat.”

Ecran Selectare traseu

Acest ecran permite alegerea unui traseu prestabilit reprezentat ca o secvență de direcții (înainte, stânga, dreapta).

Elemente UI:

- Listă trasee disponibile

- Buton „Confirmare traseu”

- Mesaj de confirmare selecție

Mesaje afișate:

- „Traseu selectat cu succes.”

- „Eroare transmitere traseu.”

Ecran Hartă

Acest ecran afișează poziția utilizatorului în timp real utilizând Google Maps API.

Elemente UI:

- Hartă interactivă

- Marker poziție curentă

- Indicator stare GPS

- Mesaj informativ privind precizia semnalului

Mesaje afișate:

- „Semnal GPS slab.”

- „Poziție actualizată.”

Principii de design și accesibilitate

Interfața respectă următoarele principii:

- Utilizarea butoanelor de dimensiuni mari pentru interacțiune facilă.

- Contrast ridicat între fundal și elementele active.

- Structură simplificată, cu un număr redus de elemente pe ecran.

- Evitarea informațiilor vizuale redundante.

Deși utilizatorul principal este persoana nevăzătoare, aplicația poate fi utilizată și de un însoțitor pentru configurare și monitorizare.

Detaliile grafice complete ale interfeței (mockup-uri, scheme de culori, layout final) pot fi documentate separat într-o specificație de interfață utilizator (UI Specification).

Interfețe hardware

Sistemul embedded utilizează o platformă hardware bazată pe placa de dezvoltare Arduino Mega 2560 R3, care reprezintă unitatea centrală de procesare și control a întregului sistem. Aceasta asigură gestionarea senzorilor, a actuatoarelor și a comunicației Bluetooth.

Placa de dezvoltare – Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3 este utilizat datorită numărului mare de pini digitali și analogici disponibili, precum și a memoriei extinse, ceea ce permite integrarea simultană a mai multor senzori și actuatori.

Firmware-ul dezvoltat în C/C++ rulează direct pe microcontrolerul ATmega2560 și gestionează:

- citirea senzorilor,

- procesarea datelor,

- generarea alertelor,

- comunicația serială cu modulul Bluetooth.

Senzor ultrasonic HC-SR04

Senzorul HC-SR04 este utilizat pentru măsurarea distanței față de obstacole.

Interfață hardware:

- Pin Trigger (ieșire digitală)

- Pin Echo (intrare digitală)

Software-ul transmite un impuls prin pinul Trigger și măsoară durata semnalului recepționat pe pinul Echo pentru calculul distanței în centimetri.

Senzor PIR HC-SR501

Senzorul PIR HC-SR501 este utilizat pentru detectarea mișcării.

Interfață hardware:

- Ieșire digitală (HIGH la detectarea mișcării)

Firmware-ul monitorizează permanent starea pinului digital asociat și declanșează o alertă în cazul detectării mișcării.

Senzor nivel apă compatibil Arduino

Senzorul de nivel apă detectează prezența lichidului prin modificarea conductivității electrice.

Interfață hardware:

- Ieșire analogică

Firmware-ul citește valoarea și o compară cu un prag prestabilit pentru a determina existența apei.

Modul Bluetooth HC-05

Modulul HC-05 este utilizat pentru comunicația wireless dintre Arduino Mega și aplicația mobilă Android.

Interfață hardware:

- Comunicație serială UART (TX/RX)

Software-ul embedded transmite și primește date sub formă de șiruri text prin interfața serială. Aplicația mobilă se conectează prin Bluetooth Classic utilizând profilul Serial Port Profile (SPP).

Mini motor vibrații 6mm, 8000 rotații

Motorul de vibrații este utilizat pentru feedback tactil.

Interfață hardware:

- Ieșire digitală (control on/off)

Firmware-ul activează motorul în funcție de tipul și severitatea evenimentului detectat.

Modul buzzer pasiv KY-006

Buzzerul pasiv este utilizat pentru generarea semnalelor acustice diferențiate.

Interfață hardware:

- Ieșire digitală

- Control prin semnal PWM pentru generarea diferitelor frecvențe

Software-ul controlează frecvența și durata semnalului pentru a diferenția tipurile de alerte.

Cerințe de comunicație și infrastructură

Comunicarea hardware-software utilizează următoarele interfețe:

- Pini digitali pentru senzori și actuatori

- Pini analogici pentru citirea valorilor variabile

- UART pentru comunicația cu modulul HC-05

- Bluetooth Classic pentru legătura cu aplicația mobilă

Aplicația mobilă rulează pe dispozitive Android care dispun de:

- modul Bluetooth funcțional

- modul GPS integrat

- conexiune la internet pentru utilizarea Google Maps API

Interfețe de comunicare

Comunicația serială UART (Arduino – HC-05)

Comunicarea dintre placa Arduino Mega 2560 și modulul Bluetooth HC-05 se realizează prin interfața serială UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).

Caracteristici:

- Comunicație asincronă

- Transmitere bidirecțională (TX/RX)

- Viteză de transfer configurabilă (ex. 9600 bps)

- Transmitere date sub formă de șiruri text (ASCII)

Această interfață permite schimbul de mesaje între firmware-ul embedded și modulul Bluetooth.

Bluetooth Classic – Serial Port Profile (SPP)

Comunicarea dintre sistemul embedded și aplicația mobilă Android se realizează prin Bluetooth Classic utilizând profilul Serial Port Profile (SPP).

Caracteristici:

- Conexiune punct-la-punct

- Transmitere bidirecțională

- Pairing securizat între dispozitive

- Comunicare bazată pe flux serial virtual

Datele sunt transmise sub formă de mesaje text structurate, de exemplu:

OBS:45
WATER:1
PIR:0
ROUTE:LEFT

Aplicația mobilă poate transmite comenzi de configurare sau selecție traseu către sistemul embedded folosind același format.

Comunicația GPS (Android Location API)

Determinarea poziției utilizatorului se realizează prin utilizarea modulului GPS.

Caracteristici:

- Obținere coordonate geografice (latitudine, longitudine)

- Actualizare periodică a poziției

- Precizie dependentă de condițiile de mediu

Această interfață permite aplicației să monitorizeze poziția utilizatorului în timp real și să determine eventuale deviații de la traseul stabilit.

Comunicația prin internet – Google Maps API

Pentru afișarea hărții și a poziției utilizatorului, aplicația mobilă utilizează Google Maps API, care necesită conexiune la internet.

Caracteristici:

- Comunicare prin protocol HTTPS

- Transfer securizat de date

- Încărcarea hărților și actualizarea markerelor de poziție

Această interfață este utilizată exclusiv în aplicația mobilă și nu implică direct sistemul embedded.

Interfețe software

Sistemul propus este alcătuit din două componente software principale: firmware-ul embedded dezvoltat pentru platforma Arduino Mega și aplicația mobilă Android. Interfețele software descriu modul în care aceste componente interacționează între ele și cu alte biblioteci sau servicii externe.

Firmware embedded

Firmware-ul este dezvoltat în limbaj C/C++ utilizând Arduino IDE și rulează direct pe microcontrolerul ATmega2560 al plăcii Arduino Mega.

Firmware-ul interacționează cu:

- Biblioteca standard Arduino pentru controlul pinilor digitali și analogici;

- Biblioteca Serial pentru comunicația UART cu modulul Bluetooth HC-05;

- Funcții interne pentru generarea semnalelor PWM utilizate în controlul buzzerului și al motorului de vibrații.

Firmware-ul nu utilizează un sistem de operare și funcționează într-un mediu bare-metal, executând un ciclu principal de tip loop().

Aplicația mobilă Android

Aplicația mobilă este dezvoltată utilizând Android Studio, în limbaj Kotlin, și rulează pe sistemul de operare Android.

Aplicația interacționează cu următoarele componente software:

Android Bluetooth API
Utilizat pentru scanarea dispozitivelor, stabilirea conexiunii cu modulul HC-05 și transmiterea/recepția mesajelor seriale.

Android Location API
Utilizat pentru obținerea coordonatelor GPS ale utilizatorului în timp real.

Google Maps SDK for Android
Utilizat pentru afișarea hărții și poziției utilizatorului.

Android Permissions System
Utilizat pentru gestionarea permisiunilor necesare (Bluetooth, locație, internet).

Frontend și backend

Aplicația mobilă include doar componenta frontend (interfață utilizator și logică locală). Sistemul nu utilizează un backend dedicat și nu implică un server extern pentru procesarea datelor.

Toate datele sunt procesate local pe dispozitivul mobil sau pe placa Arduino.

Sistem de gestionare a bazelor de date

Sistemul utilizează un sistem de gestiune a bazelor de date relațional (DBMS) de tip MySQL, instalat pe un server dedicat sau într-un mediu cloud. Baza de date este accesată exclusiv prin intermediul unui backend server-side, care expune un API REST securizat utilizat de aplicația mobilă.

Backend-ul este responsabil pentru:

- validarea datelor primite de la aplicația mobilă;

- gestionarea operațiilor CRUD asupra bazei de date;

- aplicarea regulilor de integritate și securitate;

- autentificarea utilizatorilor și gestionarea sesiunilor.

Aplicația mobilă nu interacționează direct cu baza de date, ci transmite cereri către backend prin protocol HTTPS, folosind format JSON pentru schimbul de date.

Interacțiunea între componente

Interacțiunea dintre firmware și aplicația mobilă se realizează prin Bluetooth Classic, folosind un protocol text simplu, bazat pe mesaje structurate.

Aplicația mobilă procesează datele primite de la sistemul embedded și actualizează interfața utilizatorului în consecință.

Cerințe non-funcționale

Cerințe de performanță

Sistemul propus are componente cu funcționare aproape în timp real (detecție obstacole/apă și emitere alerte), motiv pentru care sunt necesare cerințe de performanță cuantificabile, care să asigure reacții rapide și utilizare sigură în mediul exterior. Cerințele de mai jos stabilesc timpi maximi acceptați și frecvențe minime de actualizare, astfel încât proiectarea și implementarea să poată fi validate obiectiv prin testare.

REQ-PERF-01: Sistemul embedded trebuie să actualizeze măsurătorile senzorului ultrasonic cu o frecvență de minimum 5 Hz (o citire la cel mult 200 ms), în regim normal de funcționare. Această cerință asigură detectarea suficient de rapidă a obstacolelor în timpul mersului.

REQ-PERF-02: La detectarea unui obstacol aflat sub pragul critic configurat, timpul dintre momentul detecției și declanșarea feedback-ului (vibrație și/sau semnal acustic) trebuie să fie de maximum 500 ms. Această limită reduce riscul ca utilizatorul să nu aibă timp de reacție în situații periculoase.

REQ-PERF-03: La detectarea apei (bălți), timpul dintre momentul detecției și declanșarea alertei trebuie să fie de maximum 500 ms. Cerința urmărește prevenirea alunecării sau a pășirii accidentale în zone umede.

REQ-PERF-04: Firmware-ul trebuie să fie capabil să proceseze evenimente concurente (ex. obstacol detectat simultan cu apă sau mișcare) fără blocarea buclei principale de execuție. În practică, aceasta înseamnă evitarea întârzierilor lungi (delay) și menținerea unui ciclu de execuție predictibil.

REQ-PERF-05: În cazul funcționalității de detecție a mișcării (PIR), sistemul trebuie să semnalizeze evenimentul în maximum 1 secundă de la activarea semnalului de ieșire al senzorului. Această cerință este suficientă deoarece evenimentul are prioritate mai mică decât obstacolele și apa.

REQ-PERF-06: Aplicația mobilă trebuie să actualizeze poziția utilizatorului prin GPS la un interval de maximum 2 secunde în regim normal. Această frecvență asigură o reprezentare coerentă pe hartă și suportă logica de monitorizare a traseului.

REQ-PERF-07: Aplicația mobilă trebuie să afișeze poziția actualizată pe hartă (marker/indicator) în maximum 1 secundă de la primirea unei noi poziții GPS de la sistemul de localizare al telefonului. Cerința reduce latența percepută și îmbunătățește utilitatea funcției de monitorizare.

REQ-PERF-08: Stabilirea conexiunii Bluetooth între aplicația mobilă și modulul HC-05 trebuie să se realizeze în maximum 10 secunde în condiții normale (Bluetooth activ, dispozitiv în rază). Această limită este necesară pentru o inițializare rapidă înaintea deplasării.

REQ-PERF-09: În cazul pierderii conexiunii Bluetooth, aplicația trebuie să detecteze deconectarea și să notifice utilizatorul în maximum 5 secunde. Cerința asigură transparență asupra stării sistemului și permite luarea de măsuri (reconectare).

REQ-PERF-10: Schimbul de mesaje între aplicația mobilă și sistemul embedded trebuie să suporte transmiterea și interpretarea comenzilor critice (ex. selectare traseu, semnalizare deviere) cu o latență de maximum 1 secundă în condiții normale de semnal. Această cerință este suficientă deoarece logica de siguranță imediată (obstacol/apă) este gestionată local de sistemul embedded, independent de Bluetooth.

Cerințe de siguranță

Sistemul este destinat asistării persoanelor nevăzătoare în mediul exterior, astfel încât funcționarea sa trebuie să minimizeze riscurile de confuzie, reacții întârziate sau comportamente neprevăzute care ar putea conduce la accidente. Cerințele de siguranță de mai jos stabilesc măsuri de precauție pentru utilizarea corectă și sigură a sistemului în condiții reale.

REQ-SAFE-01: Sistemul embedded trebuie să funcționeze autonom pentru funcțiile critice (detectarea obstacolelor și a apei) chiar și în lipsa conexiunii Bluetooth cu aplicația mobilă. Această cerință previne situațiile în care pierderea conexiunii ar reduce capacitatea de avertizare a utilizatorului.

REQ-SAFE-02: În cazul unei defecțiuni sau indisponibilități a unui senzor (ex. senzor ultrasonic), sistemul trebuie să semnalizeze explicit starea de eroare printr-un pattern dedicat (ex. LED sau semnal acustic/vibrațional distinct). Utilizatorul sau însoțitorul trebuie informat că funcționalitatea este afectată, pentru a evita încrederea falsă în sistem.

REQ-SAFE-03: Sistemul trebuie să implementeze mecanisme de reducere a alarmelor false, prin filtrarea citirilor instabile (ex. mediere/confirmare prin citiri consecutive) înainte de declanșarea alertelor critice. Cerința reduce riscul de confuzie și reacții inutile care pot destabiliza utilizatorul în deplasare.

REQ-SAFE-04: Tipurile de alerte (obstacol, apă, mișcare, deviere traseu) trebuie să fie clar diferențiate prin pattern-uri vibraționale și/sau sonore distincte. Cerința reduce riscul ca utilizatorul să interpreteze greșit situația și să reacționeze necorespunzător.

REQ-SAFE-05: Intensitatea și durata alertelor trebuie limitate astfel încât să nu producă disconfort sau stres excesiv (ex. vibrații continue foarte puternice sau semnale acustice prea intense). Sistemul trebuie să ofere avertizare eficientă fără a provoca efecte adverse.

REQ-SAFE-06: Aplicația mobilă trebuie să afișeze stări clare privind funcționarea GPS și Bluetooth (ex. „GPS indisponibil”, „Bluetooth deconectat”) și să evite interpretarea eronată a funcțiilor de ghidare atunci când datele nu sunt fiabile. Această cerință previne ghidarea greșită din cauza lipsei semnalului.

REQ-SAFE-07: În cazul semnalului GPS slab sau instabil, aplicația trebuie să dezactiveze avertizările de deviere sau să le aplice numai cu o toleranță mărită, pentru a preveni alertarea eronată. Cerința reduce riscul de vibrații/alerte repetate și confuzante cauzate de erori de localizare.

REQ-SAFE-08: Sistemul trebuie să includă un mod de oprire sigură sau dezactivare temporară a alertelor (ex. prin comutator logic în aplicație sau combinație de comenzi), pentru situații în care utilizatorul nu dorește alertare (ex. staționare). Cerința previne supraîncărcarea senzorială în contexte necritice.

REQ-SAFE-09: Sistemul trebuie să pornească într-o stare predictibilă (inițializare controlată), iar până la finalizarea inițializării să nu emită alerte care pot induce în eroare. După pornire, starea „gata de utilizare” trebuie semnalizată explicit (ex. LED verde sau semnal scurt).

REQ-SAFE-10: Sistemul trebuie să fie proiectat astfel încât utilizarea sa să nu încurajeze comportamente riscante; în documentație și în descrierea sistemului se va preciza că soluția este un sistem asistiv și nu înlocuiește bastonul alb și atenția utilizatorului. Această cerință reduce riscurile asociate utilizării necorespunzătoare.

Cerințe de securitate

Sistemul propus implică prelucrarea unor date sensibile, în special date de localizare (coordonate GPS) și informații privind poziția utilizatorului. În consecință, proiectarea și implementarea acestuia trebuie să respecte principiile de confidențialitate, protecție a datelor și securitate a comunicațiilor.

REQ-SEC-01: Aplicația mobilă trebuie să solicite explicit permisiunea utilizatorului pentru accesarea locației (GPS), conform modelului de permisiuni al sistemului Android. Accesul la datele de localizare trebuie să fie realizat doar după acordul explicit al utilizatorului.

REQ-SEC-02: Aplicația trebuie să utilizeze datele de localizare exclusiv în scopul funcționalităților descrise (afișare poziție și monitorizare traseu) și să nu transmită aceste date către servere externe sau terți neautorizați.

REQ-SEC-03: Datele de localizare nu trebuie stocate permanent fără necesitate justificată. În versiunea curentă, coordonatele GPS sunt utilizate doar temporar, în memoria aplicației, fără persistență pe termen lung.

REQ-SEC-04: Comunicarea Bluetooth dintre aplicația mobilă și modulul HC-05 trebuie realizată prin pairing securizat. Dispozitivul nu trebuie să accepte conexiuni neautorizate după configurarea inițială.

REQ-SEC-05: Aplicația trebuie să gestioneze corect pierderea conexiunii Bluetooth și să prevină accesul neautorizat la sistemul embedded prin restricționarea conexiunii la un singur dispozitiv asociat.

REQ-SEC-06: Aplicația mobilă trebuie să respecte politicile de securitate ale platformei Android privind gestionarea permisiunilor, accesul la Bluetooth și la locație, evitând utilizarea unor permisiuni nejustificate.

REQ-SEC-07: În cazul utilizării Google Maps API, comunicația cu serviciile externe trebuie să se realizeze prin protocol securizat HTTPS, conform cerințelor platformei Google.

REQ-SEC-08: Codul sursă al aplicației și firmware-ului trebuie să fie structurat astfel încât să evite expunerea informațiilor sensibile (ex. chei API pentru Google Maps) în mod public sau în clar în aplicație, fiind utilizate mecanisme de configurare sigură.

REQ-SEC-09: Sistemul nu trebuie să colecteze sau să prelucreze date personale suplimentare (nume, identificatori personali, date biometrice) în afara celor strict necesare funcționării aplicației.

Prin respectarea acestor cerințe, sistemul asigură un nivel adecvat de protecție a datelor și reduce riscurile asociate accesului neautorizat sau utilizării necorespunzătoare a informațiilor de localizare.

Atribute de calitate ale software-ului

Pe lângă cerințele funcționale și nefuncționale definite anterior, sistemul trebuie să respecte o serie de atribute de calitate care asigură utilizarea eficientă, stabilitatea și posibilitatea de extindere a soluției pe termen lung.

- Fiabilitate

Sistemul trebuie să funcționeze stabil pe perioade îndelungate de utilizare în mediu exterior, fără blocări sau comportamente imprevizibile.

REQ-QUAL-01: Firmware-ul embedded trebuie să evite blocajele (ex. utilizarea excesivă a instrucțiunilor delay) și să mențină o buclă de execuție predictibilă.
REQ-QUAL-02: Aplicația mobilă trebuie să gestioneze excepțiile și erorile (ex. pierdere Bluetooth, GPS indisponibil) fără a se închide neașteptat.

Fiabilitatea este esențială deoarece utilizatorul poate depinde de sistem în situații potențial periculoase.

- Utilizabilitate

Interfața aplicației trebuie să fie intuitivă și ușor de utilizat, chiar și pentru persoane cu experiență tehnică redusă.

REQ-QUAL-03: Interfața trebuie să aibă o structură simplificată, cu un număr redus de pași pentru realizarea unei acțiuni (ex. conectare Bluetooth).
REQ-QUAL-04: Mesajele afișate trebuie să fie clare și lipsite de ambiguitate.
REQ-QUAL-05: Sistemul trebuie să utilizeze pattern-uri vibraționale și sonore ușor de diferențiat.

- Mentenabilitate

Codul sursă al firmware-ului și al aplicației mobile trebuie să fie organizat modular, pentru a permite modificări și extinderi ulterioare.

REQ-QUAL-06: Codul trebuie să fie structurat pe module funcționale (ex. gestionare senzori, gestionare Bluetooth, gestionare GPS).
REQ-QUAL-07: Funcțiile și variabilele trebuie documentate prin comentarii clare.

Acest atribut permite adaptarea sistemului la cerințe viitoare sau integrarea unor noi senzori.

- Extensibilitate

Sistemul trebuie să permită integrarea ulterioară a unor funcționalități suplimentare fără modificări majore ale arhitecturii existente.

REQ-QUAL-08: Arhitectura aplicației mobile trebuie să permită adăugarea de noi ecrane sau funcționalități.
REQ-QUAL-09: Firmware-ul trebuie să permită adăugarea de noi senzori utilizând pinii disponibili ai plăcii Arduino Mega.

- Portabilitate

Aplicația mobilă trebuie să poată rula pe mai multe dispozitive Android compatibile.

REQ-QUAL-10: Aplicația trebuie să fie compatibilă cu Android versiunea 8.0 sau superioară.
REQ-QUAL-11: Interfața trebuie să fie adaptabilă la diferite dimensiuni de ecran.

- Eficiență

Sistemul trebuie să utilizeze eficient resursele disponibile (memorie, procesor, energie).

REQ-QUAL-12: Firmware-ul trebuie să optimizeze utilizarea memoriei RAM și a resurselor procesorului.
REQ-QUAL-13: Aplicația mobilă trebuie să evite actualizările excesive ale GPS pentru a reduce consumul bateriei.

Alte cerințe

Pe lângă cerințele funcționale și nefuncționale definite anterior, sistemul trebuie să respecte următoarele cerințe suplimentare:

REQ-OTHER-01: Sistemul trebuie să permită calibrarea pragurilor de detecție pentru senzorul ultrasonic și senzorul de nivel apă, în vederea adaptării la condițiile reale de utilizare.

REQ-OTHER-02: Sistemul trebuie să fie documentat tehnic complet, incluzând schema hardware, descrierea protocolului de comunicație și explicația logicii de funcționare.

REQ-OTHER-03: Sistemul trebuie să fie proiectat astfel încât să poată fi extins în viitor cu funcționalități suplimentare (ex. integrare senzori suplimentari, notificări vocale, stocare istoric trasee).

REQ-OTHER-04: Dispozitivul hardware trebuie să fie montat într-o configurație sigură și stabilă, astfel încât să nu afecteze mobilitatea utilizatorului.

Anexe

Anexa A: Glosar

În această anexă sunt definiți termenii tehnici și acronimele utilizate în cadrul documentului SRS.

Arduino Mega 2560 – Placă de dezvoltare bazată pe microcontrolerul ATmega2560, utilizată ca platformă embedded pentru controlul senzorilor și actuatoarelor.

Firmware – Software de nivel jos, executat direct pe microcontroler, responsabil pentru controlul componentelor hardware.

HC-05 – Modul Bluetooth Classic utilizat pentru comunicația wireless între sistemul embedded și aplicația mobilă.

Bluetooth Classic – Standard de comunicație wireless pe distanță scurtă, utilizat pentru transmiterea datelor între dispozitive.

SPP (Serial Port Profile) – Profil Bluetooth care emulează comunicația serială printr-un port virtual.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – Protocol de comunicație serială utilizat între Arduino și modulul HC-05.

PIR (Passive Infrared Sensor) – Senzor utilizat pentru detectarea mișcării prin variații ale radiației infraroșii.

HC-SR04 – Senzor ultrasonic utilizat pentru măsurarea distanței față de obstacole.

GPS (Global Positioning System) – Sistem de poziționare globală utilizat pentru determinarea coordonatelor geografice.

Android Studio – Mediu de dezvoltare integrat utilizat pentru crearea aplicației mobile Android.

Google Maps API – Interfață software care permite integrarea și afișarea hărților în aplicații mobile.

API (Application Programming Interface) – Interfață software care permite comunicarea între aplicații sau componente software.

SRS (Software Requirements Specification) – Document care definește cerințele funcționale și nefuncționale ale unui sistem software.

Anexa B: Modele de Analiză

Nu sunt prevăzute modele de analiză.

Anexa C: Listă de Probleme

Această anexă conține aspecte care pot necesita analiză suplimentară sau optimizare în etapele ulterioare ale proiectului.

PROB-01: Stabilirea pragurilor optime pentru detecția obstacolelor în condiții reale de utilizare.

PROB-02: Evaluarea impactului interferențelor Bluetooth în mediu urban aglomerat.

PROB-03: Determinarea toleranței adecvate pentru deviația GPS, în funcție de precizia semnalului.

PROB-04: Optimizarea consumului energetic pentru creșterea autonomiei sistemului.

PROB-05: Posibilitatea integrării unor funcționalități suplimentare (ex. notificări vocale, stocare trasee, integrare cu senzori suplimentari).

Această listă este dinamică și poate fi actualizată pe parcursul dezvoltării proiectului.