Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare

- Documentul de proiectare

Cuprins

1.	Introducere	1

1.1	Scopul documentului	1

2.	Prezentare generală și abordări de proiectare	2

2.1	Prezentare generală	2

2.2	Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri	2

2.2.1	Presupuneri	2

2.2.2	Constrângeri	2

2.2.3	Riscuri	3

3.	Considerațiii de proiectare	4

3.1	Obiective și linii directoare (ghiduri)	4

3.2	Metode de dezvoltare	4

3.3	Strategii de arhitectură	4

4.	Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii	6

4.1	Vedere logică	6

4.2	Arhitectură hardware	6

4.3	Arhitectură software	6

4.4	Arhitectura informațiilor	7

4.5	Arhitectura de comunicații interne	7

4.6	Diagrama de arhitectură a sistemului	8

5.	Proiectarea sistemului	9

5.1	Proiectarea bazei de date	9

5.1.1	Obiecte de date și structuri de date rezultante	9

5.1.2	Fișiere și baze de date	9

5.2	Conversii de date	9

5.3	Interfețe utilizator	10

5.3.1	Intrări	10

5.3.2	Ieșiri	10

5.4	Proiectarea interfețelor cu utilizatorul	10

6.	Scenarii de utilizare	11

7.	Proiectare de detaliu	12

7.1	Proiectare hardware de detaliu	12

7.2	Proiectare software de deatliu	12

7.3	Proiectare detaliată de securitate	13

7.4	Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului	14

7.5	Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente)	14

8.	Controale pentru verificarea integrității sistemului	15

Anexa A: Gestiunea modificărilor documentului	16

Anexa B: Acronime	17

Anexa C Documente la care se face referire	18

Introducere

Prezentul document reprezintă Documentul de Proiectare a Sistemului pentru proiectul „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare”. Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem asistiv compus dintr-o componentă hardware embedded, bazată pe platforma Arduino Mega 2560, și o aplicație mobilă Android destinată monitorizării și configurării sistemului.

Sistemul are rolul de a detecta obstacolele aflate în proximitatea utilizatorului, de a identifica prezența apei pe suprafața de deplasare și de a oferi suport pentru orientare prin monitorizarea poziției GPS și gestionarea unor trasee prestabilite. Componenta embedded asigură achiziția și procesarea în timp real a datelor provenite de la senzori, precum și generarea alertelor tactile și sonore. Componenta mobilă asigură interfața utilizator, gestionarea traseelor și afișarea poziției în timp real pe hartă.

Documentul detaliază modul în care cerințele definite anterior sunt transpuse într-o arhitectură tehnică concretă. Sunt descrise deciziile de proiectare adoptate, structura modulară a sistemului, distribuirea responsabilităților între componente, mecanismele de comunicație internă (UART, Bluetooth SPP) și integrarea serviciilor externe (GPS și Google Maps API).

Proiectarea este realizată pe două niveluri:

• Proiectare la nivel înalt – descrierea arhitecturii generale a sistemului și a interacțiunii dintre subsisteme;
• Proiectare de detaliu – specificații tehnice pentru componentele hardware, firmware-ul embedded, aplicația mobilă și mecanismele de comunicație.

Sistemul este conceput astfel încât funcțiile critice de siguranță (detecția obstacolelor și a apei) să fie gestionate local, independent de conexiunea mobilă, reducând astfel dependența de comunicația wireless și crescând robustetea soluției.

Documentul are caracter evolutiv și poate fi actualizat pe parcursul implementării, în funcție de ajustările tehnice necesare. Informațiile conținute sunt destinate utilizării în cadrul proiectului academic și nu includ date personale reale.

Scopul documentului

Scopul prezentului Document de Proiectare este de a descrie în mod detaliat arhitectura și soluțiile tehnice adoptate pentru implementarea sistemului „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare”. Documentul are rolul de a transpune cerințele funcționale și nefuncționale definite anterior în specificații tehnice concrete, care pot fi utilizate drept bază pentru dezvoltarea și integrarea componentelor hardware și software ale sistemului.

Prin acest livrabil sunt documentate și organizate informațiile necesare pentru definirea arhitecturii sistemului, structurii componentelor, mecanismelor de comunicație, organizării datelor și interfețelor utilizator. Documentul oferă echipei de dezvoltare un ghid clar privind modul de implementare a soluției propuse, reducând ambiguitățile și facilitând coerența între proiectare și implementare.

Documentul acoperă atât proiectarea la nivel înalt (arhitectură generală și descompunere în subsisteme), cât și proiectarea de detaliu pentru fiecare componentă relevantă: hardware embedded, firmware, aplicație mobilă, comunicații interne și mecanisme de securitate și integritate.

Procesul de proiectare este unul incremental și iterativ, documentul urmând a fi actualizat pe parcursul dezvoltării sistemului, în funcție de rezultatele testării, validării și eventualelor ajustări tehnice necesare. Evoluția documentului reflectă progresul implementării și rafinarea soluțiilor tehnice adoptate.

Publicul țintă al acestui document include managerul de proiect, dezvoltatorul sistemului (hardware și software) și cadrele didactice evaluatoare. Anumite secțiuni, precum descrierea interfeței utilizator, pot fi utilizate pentru validarea soluției împreună cu utilizatorii finali sau alte părți interesate, în scopul obținerii feedback-ului necesar îmbunătățirii designului.

Prezentare generală și abordări de proiectare

Această secțiune descrie principiile și strategiile care vor fi utilizate ca ghiduri în momentul proiectării și implementării sistemului.

Prezentare generală

Proiectul „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare” este un sistem asistiv distribuit, compus din două subsisteme principale:

- Subsistem embedded bazat pe Arduino Mega 2560;

- Subsistem mobil reprezentat de o aplicație Android.

Contextul sistemului este reprezentat de utilizarea acestuia în mediul exterior urban, unde utilizatorul (persoană nevăzătoare) are nevoie de suport suplimentar pentru detectarea obstacolelor, identificarea zonelor umede și orientare spațială.

Abordarea de proiectare este una modulară și distribuită, cu separarea clară a responsabilităților:

- Componenta embedded este responsabilă pentru:

  - achiziția datelor de la senzori;

  - procesarea în timp real a informațiilor;

  - generarea alertelor tactile și sonore;

  - funcționarea autonomă în situații critice.

- Componenta mobilă este responsabilă pentru:

  - interfața utilizator;

  - gestionarea traseelor prestabilite;

  - monitorizarea poziției GPS;

  - comunicarea bidirecțională cu sistemul embedded.

Arhitectura sistemului este una hibridă:

- procesare locală în timp real pentru funcții critice (pe microcontroler);

- procesare de nivel superior și interfață utilizator pe dispozitiv mobil.

Obiectivele principale ale proiectării sunt:

- minimizarea latenței pentru detecția obstacolelor;

- reducerea dependenței de conexiunea Bluetooth pentru funcțiile de siguranță;

- utilizarea eficientă a resurselor hardware limitate;

- asigurarea extensibilității pentru integrarea unor funcționalități viitoare;

- menținerea unei structuri clare și ușor de întreținut.

Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri

Presupuneri

Proiectarea sistemului se bazează pe o serie de presupuneri operaționale și tehnice care influențează arhitectura aleasă și nivelul de complexitate al implementării.

În primul rând, se presupune că sistemul este utilizat exclusiv în mediu exterior, în special în zone urbane (trotuare, alei pietonale, spații deschise). Această ipoteză justifică utilizarea localizării GPS ca mecanism principal pentru determinarea poziției utilizatorului. Funcționarea în spații închise, unde semnalul GPS este limitat sau indisponibil, nu face parte din scenariul de utilizare analizat în această etapă a proiectului.

Se presupune, de asemenea, că dispozitivul mobil utilizat de către utilizator sau însoțitor rulează sistemul de operare Android, versiunea 8.0 sau superioară, și dispune de modul Bluetooth Classic și modul GPS funcțional. Aceste condiții sunt necesare pentru asigurarea compatibilității cu aplicația mobilă dezvoltată și pentru utilizarea serviciilor de localizare și comunicație wireless.

Un alt aspect important este presupunerea că utilizatorul sau o persoană însoțitoare poate realiza configurarea inițială a aplicației mobile, inclusiv activarea Bluetooth, acordarea permisiunilor necesare (locație, internet) și selectarea traseului prestabilit. Sistemul nu este proiectat pentru configurare complet autonomă fără intervenție umană.

Din punct de vedere hardware, se presupune că senzorii sunt montați corect pe baston sau pe structura de susținere și că sunt calibrați corespunzător înainte de utilizare. Performanța detecției depinde direct de poziționarea fizică a senzorului ultrasonic și a senzorului de nivel apă, precum și de stabilitatea conexiunilor electrice.

În ceea ce privește alimentarea, se presupune că bateria sistemului embedded este încărcată suficient pentru durata utilizării. Sistemul nu include în versiunea curentă un mecanism avansat de monitorizare a nivelului bateriei sau notificare automată a descărcării iminente.

Se presupune existența unei infrastructuri server-side care găzduiește backend-ul aplicației și baza de date relațională utilizată pentru autentificare, gestionarea traseelor și păstrarea istoricului sesiunilor.Toate datele sunt procesate local, fie pe microcontroler, fie pe dispozitivul mobil, ceea ce simplifică arhitectura și reduce complexitatea comunicațiilor externe.

În final, se presupune că traseele prestabilite sunt definite local în aplicația mobilă și sunt reprezentate prin structuri simple de date (secvențe de direcții), fără generare dinamică automată pe baza unor algoritmi de navigație avansați.

Aceste presupuneri stabilesc cadrul tehnic în care a fost proiectat sistemul și delimitează domeniul de aplicabilitate al soluției dezvoltate.

Constrângeri

Proiectarea sistemului este influențată de o serie de constrângeri tehnice și operaționale care au impact direct asupra arhitecturii hardware și software.

O primă categorie de constrângeri este reprezentată de limitările hardware ale microcontrolerului ATmega2560. Capacitatea limitată de memorie RAM și puterea de procesare impun implementarea unor algoritmi simpli, eficienți și evitarea utilizării unor structuri de date complexe. De asemenea, numărul de pini disponibili trebuie gestionat atent pentru a permite conectarea simultană a tuturor senzorilor și actuatoarelor.

Alimentarea pe baterie introduce o constrângere suplimentară legată de consumul energetic. Sistemul trebuie proiectat astfel încât să minimizeze activarea continuă a componentelor consumatoare, precum motorul de vibrații sau buzzerul, și să evite citirile excesiv de frecvente ale senzorilor atunci când nu este necesar.

La nivel software, utilizarea platformei Android impune respectarea modelului de permisiuni și a restricțiilor de securitate specifice sistemului de operare. De asemenea, integrarea Google Maps API necesită conectivitate la internet și respectarea condițiilor de utilizare ale serviciului.

În ceea ce privește comunicația, utilizarea Bluetooth Classic presupune o rază limitată de acțiune și posibilitatea apariției interferențelor în medii urbane aglomerate. Această constrângere a condus la decizia de a face funcțiile critice independente de aplicația mobilă.

O altă constrângere relevantă este precizia limitată a sistemului GPS în mediu urban dens, unde clădirile înalte pot afecta semnalul. Acest aspect influențează modul de determinare a deviației de la traseu și impune introducerea unei toleranțe în algoritmul de validare a poziției.

În plus, sistemul trebuie să respecte cerințele de performanță stabilite anterior, în special generarea alertelor într-un interval de timp redus. Această cerință limitează utilizarea unor mecanisme software complexe care ar putea introduce latențe suplimentare.

Riscuri

Proiectarea și implementarea sistemului implică o serie de riscuri tehnice care trebuie identificate și gestionate pentru a reduce probabilitatea apariției unor deficiențe în funcționare.

Un risc major este generarea alarmelor false de către senzorul ultrasonic, cauzată de reflexii multiple sau suprafețe neregulate. Pentru reducerea acestui risc, proiectarea include utilizarea unor citiri consecutive și validarea valorilor înainte de declanșarea unei alerte.

Un alt risc este imprecizia datelor GPS, care poate conduce la identificarea incorectă a deviației de la traseu. Strategia de reducere constă în aplicarea unui prag de toleranță și în ignorarea variațiilor minore ale poziției.

Există și riscul pierderii conexiunii Bluetooth între subsistemul embedded și aplicația mobilă. Pentru a limita impactul acestui risc, funcțiile critice sunt implementate autonom, iar aplicația mobilă va include un mecanism de notificare și reconectare automată.

Consumul energetic excesiv reprezintă un alt risc potențial, în special în cazul utilizării prelungite. Optimizarea ciclului principal de execuție și limitarea duratei alertelor reprezintă măsuri de reducere adoptate în proiectare.

Nu în ultimul rând, complexitatea dezvoltării aplicației mobile pentru un dezvoltator cu experiență limitată în Android Studio poate reprezenta un risc de întârziere. Pentru gestionarea acestuia, dezvoltarea este planificată incremental, cu testare modulară a fiecărei funcționalități.

Prin identificarea și analizarea acestor riscuri încă din etapa de proiectare, sistemul este structurat astfel încât să reducă probabilitatea apariției unor probleme majore în etapa de implementare și testare.

Considerații de proiectare

Înainte de elaborarea soluției de design complet, au fost analizate o serie de probleme și decizii fundamentale care influențează structura generală a sistemului. Acestea includ separarea responsabilităților între componente, gestionarea funcțiilor critice de siguranță, limitările hardware ale microcontrolerului și integrarea aplicației mobile cu serviciile externe (GPS și Google Maps).

O problemă esențială care a trebuit abordată este distribuirea funcționalităților între sistemul embedded și aplicația mobilă. Deoarece sistemul este destinat asistării în timp real, a fost necesară definirea clară a funcțiilor care trebuie să rămână autonome și independente de comunicația wireless.

De asemenea, a fost necesară stabilirea nivelului de complexitate software potrivit, având în vedere limitările resurselor hardware și experiența de dezvoltare. S-a urmărit o soluție echilibrată între performanță, claritate arhitecturală și posibilitate de extindere ulterioară.

3.1 Obiective și linii directoare (ghiduri)

Proiectarea sistemului este dominată de următoarele obiective principale:

Prioritatea siguranței față de complexitate

Funcțiile critice (detecția obstacolelor și a apei) au prioritate absolută. Acest obiectiv a condus la implementarea acestora exclusiv pe subsistemul embedded, fără dependență de aplicația mobilă sau de conexiunea Bluetooth.

Timp de răspuns redus
Sistemul trebuie să genereze alerte într-un interval foarte scurt. Prin urmare, s-a ales utilizarea unui firmware simplu, fără mecanisme complexe de concurență sau multitasking, pentru a evita întârzierile.

Utilizare eficientă a resurselor
Microcontrolerul are resurse limitate. S-a pus accent pe utilizarea unor structuri de date simple, evitarea alocării dinamice de memorie și reducerea complexității algoritmice.

Separarea clară a responsabilităților
Sistemul este împărțit în două componente bine delimitate: embedded și mobil. Această separare facilitează întreținerea și testarea modulară.

Interfață simplă și accesibilă
Aplicația mobilă este proiectată cu un număr redus de ecrane și elemente vizuale, pentru a asigura utilizabilitate crescută și configurare rapidă.

Ghiduri de implementare adoptate:

- Cod modular, organizat pe funcții distincte pentru fiecare senzor.

- Convenții clare de denumire pentru variabile și funcții.

- Tratarea explicită a erorilor și condițiilor excepționale.

- Evitarea utilizării excesive a instrucțiunilor de întârziere (delay).

- Mesaje Bluetooth structurate și ușor de interpretat.

Aceste ghiduri nu modifică arhitectura de nivel înalt, dar influențează calitatea implementării și mentenabilitatea codului.

3.2 Metode de dezvoltare

Dezvoltarea sistemului urmează o abordare incrementală și iterativă. Implementarea este realizată pe etape, fiecare etapă fiind testată individual înainte de integrarea completă.

Pentru modelarea sistemului s-au utilizat concepte din UML, inclusiv:

- Diagrame de cazuri de utilizare pentru descrierea interacțiunilor utilizator-sistem;

- Diagrame de secvență pentru fluxul comunicației Bluetooth;

- Diagrame de arhitectură pentru reprezentarea structurii generale.

La nivel software, aplicația mobilă este dezvoltată utilizând paradigma orientată pe obiecte, specifică limbajelor Kotlin/Java.

Pentru firmware-ul embedded se utilizează o abordare procedurală structurată, specifică mediului Arduino.

Alternative analizate:

Arhitectură complet centrată pe telefon
Această variantă ar fi presupus procesarea datelor senzorilor pe dispozitivul mobil. A fost respinsă deoarece ar introduce dependență totală de comunicația Bluetooth.

Utilizarea unui backend extern
Această variantă a fost adoptată pentru a permite gestionarea centralizată a traseelor, autentificarea securizată a utilizatorilor și păstrarea istoricului utilizării independent de dispozitivul mobil. Backend-ul este implementat ca serviciu REST care comunică prin HTTPS cu aplicația mobilă și persistă datele într-un DBMS relațional.

Contingențe posibile:

- Modificări în API-urile Android sau restricții suplimentare privind permisiunile;

- Probleme de compatibilitate cu anumite versiuni Android;

- Necesitatea înlocuirii modulului Bluetooth în caz de instabilitate.

În astfel de situații, soluțiile alternative includ utilizarea unui modul Bluetooth compatibil BLE sau simplificarea funcționalităților mobile.

3.3 Strategii de arhitectură

Arhitectura sistemului este construită pe principiul separării responsabilităților și al autonomiei funcțiilor critice.

Decizia 1 – Arhitectură distribuită (embedded + mobil)
Raționament: permite reacție rapidă locală și flexibilitate la nivel de interfață.
Alternativă respinsă: procesare integrală pe dispozitiv mobil.

Decizia 2 – Procesare în timp real pe microcontroler
Raționament: reducerea latenței și eliminarea dependenței de rețea.

Decizia 3 – Utilizarea Bluetooth Classic (HC-05)
Raționament: simplitate implementare și compatibilitate largă.
Alternativă: Bluetooth Low Energy (BLE), respins pentru complexitate suplimentară în implementare.

Decizia 4 – Utilizarea unei baze de date relaționale pe server
Raționament: permite gestionarea centralizată a utilizatorilor și traseelor, suport pentru autentificare securizată și păstrarea istoricului utilizării.
Alternativă respinsă: stocare exclusiv locală pe dispozitiv mobil, limitată ca scalabilitate și securitate.

Decizia 5 – Mesaje text simple pentru comunicație
Raționament: ușor de depanat și de extins.
Alternativă: protocol binar compact, respins pentru complexitate suplimentară.

Decizia 6 – Politică simplă de gestionare a memoriei
Nu se utilizează alocare dinamică în firmware pentru a evita fragmentarea memoriei.

Decizia 7 – Fără concurență complexă
Sistemul embedded utilizează un ciclu principal secvențial, evitând mecanismele de multitasking, pentru a menține predictibilitatea execuției.

Prin aceste strategii s-a obținut un echilibru între performanță, simplitate, robustete și extensibilitate.

Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii

Sistemul este conceput ca o arhitectură distribuită compusă din trei subsisteme principale: subsistemul embedded, subsistemul mobil și subsistemul server-side (backend + bază de date). Această structură permite separarea funcțiilor critice în timp real de funcțiile administrative și de persistență a datelor.Alternativa unei arhitecturi complet centralizate pe dispozitivul mobil a fost analizată, dar respinsă deoarece ar introduce latențe suplimentare și ar face funcțiile critice dependente de conexiunea Bluetooth. De asemenea, integrarea unui backend extern a fost considerată inutilă în contextul unui sistem asistiv autonom.

Arhitectura adoptată utilizează principiul separării responsabilităților (Separation of Concerns) și un model de tip client–dispozitiv embedded, în care aplicația mobilă acționează ca interfață de configurare și monitorizare, iar sistemul embedded asigură execuția în timp real.

4.1 Vedere logică

Din punct de vedere logic, sistemul este împărțit în următoarele componente de nivel superior:

- Modul de achiziție date senzori

- Modul de procesare și decizie

- Modul de alertare

- Modul de comunicație Bluetooth

- Modul de interfață mobilă

- Modul de localizare GPS

Primele patru module sunt implementate în subsistemul embedded, iar ultimele două în subsistemul mobil.

Fluxul logic al sistemului este următorul: senzorii transmit date către microcontroler, acestea sunt procesate și evaluate în funcție de praguri prestabilite, iar în cazul identificării unei situații critice se generează o alertă locală. În paralel, informațiile relevante pot fi transmise prin Bluetooth către aplicația mobilă, care le poate afișa sau utiliza pentru logica de traseu.

Modelul logic adoptat pentru firmware este unul de tip buclă principală (main loop pattern), specific sistemelor embedded, în care citirea, procesarea și reacția sunt executate ciclic și secvențial. Pentru aplicația mobilă este utilizat modelul orientat pe evenimente, specific platformei Android.

4.2 Arhitectură hardware

Arhitectura hardware este una centralizată în jurul plăcii Arduino Mega 2560, care funcționează ca unitate principală de procesare. Sistemul include, pe lângă componenta embedded și dispozitivul mobil, o infrastructură server-side care găzduiește backend-ul aplicației și baza de date relațională. Această infrastructură poate fi implementată pe un server dedicat sau pe o platformă de tip cloud.Componentele hardware principale sunt:

- Placa Arduino Mega 2560 (microcontroler ATmega2560, 16 MHz, 256 KB Flash, 8 KB SRAM, 54 pini digitali, 16 pini analogici);

- Senzor ultrasonic HC-SR04 pentru detecția obstacolelor;

- Senzor PIR HC-SR501 pentru detecția mișcării;

- Senzor de nivel apă pentru identificarea suprafețelor umede;

- Modul Bluetooth HC-05 pentru comunicația wireless;

- Motor de vibrații pentru feedback tactil;

- Buzzer pasiv pentru semnal acustic;

- Sistem de alimentare pe baterie.

Sistemul de procesare este distribuit funcțional (embedded + mobil), dar hardware-ul critic este centralizat în jurul microcontrolerului.

Conectivitatea fizică este realizată prin:

- pini digitali pentru senzori și actuatori,

- interfață UART pentru modulul Bluetooth,

- alimentare stabilizată pentru componentele electronice.

Nu sunt utilizate firewall-uri, load balancers sau echipamente de rețea suplimentare, deoarece sistemul nu face parte dintr-o infrastructură IT distribuită.

Resursele hardware estimate sunt suficiente pentru sarcinile definite, având în vedere că algoritmii utilizați sunt simpli și nu implică procesări intensive.

4.3 Arhitectură software

Arhitectura software a sistemului este organizată în două componente principale, corespunzătoare celor două subsisteme fizice: firmware-ul embedded care rulează pe microcontrolerul Arduino Mega și aplicația mobilă Android care rulează pe dispozitivul utilizatorului. Această separare reflectă arhitectura distribuită adoptată la nivel de sistem și asigură delimitarea clară a responsabilităților.

Componenta embedded este dezvoltată în limbaj C/C++, utilizând mediul Arduino IDE, și este responsabilă pentru interacțiunea directă cu hardware-ul. Structura firmware-ului este modulară, fiecare funcționalitate majoră fiind implementată într-un modul logic distinct. Astfel, există o zonă de cod dedicată achiziției datelor de la senzori, unde sunt realizate citirile periodice ale senzorului ultrasonic, ale senzorului PIR și ale senzorului de nivel apă. Datele colectate sunt transmise către un modul de procesare și decizie, care compară valorile obținute cu pragurile prestabilite și stabilește dacă este necesară generarea unei alerte.

În cazul identificării unei situații critice, modulul de generare a alertelor activează actuatoarele corespunzătoare, respectiv motorul de vibrații și buzzerul. În paralel, un modul de comunicație serială gestionează transmiterea și recepția mesajelor prin interfața UART către modulul Bluetooth HC-05. Comunicarea este realizată sub formă de șiruri text structurate, pentru a facilita interpretarea și depanarea.

Firmware-ul utilizează bibliotecile standard Arduino pentru gestionarea pinilor digitali și analogici, precum și pentru comunicația serială. Modelul de execuție adoptat este unul secvențial, bazat pe bucla principală loop(), ceea ce asigură predictibilitate și timp de răspuns redus, fără utilizarea unor mecanisme complexe de concurență.

Aplicația mobilă este dezvoltată în Android Studio, utilizând limbajul Kotlin sau Java, și urmează o arhitectură stratificată specifică aplicațiilor Android moderne. La nivelul superior se află stratul de prezentare, care include activitățile (Activities) și layout-urile XML ce definesc interfața utilizator. Acest strat este responsabil pentru afișarea informațiilor, preluarea comenzilor utilizatorului și actualizarea vizuală a stării sistemului.

Sub acesta se află stratul de logică al aplicației, care gestionează conexiunea Bluetooth, interpretarea mesajelor primite de la sistemul embedded, selecția traseelor și procesarea informațiilor GPS. Separarea dintre interfață și logică permite o organizare mai clară a codului și o întreținere mai ușoară.

Integrarea cu servicii externe este realizată prin intermediul unor API-uri furnizate de platforma Android. Android Bluetooth API este utilizat pentru stabilirea conexiunii prin profilul Serial Port Profile (SPP) și pentru transmiterea bidirecțională a datelor. Android Location API este responsabil pentru obținerea coordonatelor GPS în timp real, iar Google Maps SDK este utilizat pentru afișarea poziției utilizatorului pe hartă. Comunicarea cu serviciile Google se realizează prin protocol HTTPS, asigurând transfer securizat al datelor necesare afișării hărții.

Modelul arhitectural adoptat pentru aplicația mobilă este orientat pe obiecte și urmărește separarea responsabilităților între gestionarea comunicației, procesarea datelor și interfața utilizator. Fluxul de date între cele două subsisteme este bidirecțional: sistemul embedded transmite evenimente și informații de stare, iar aplicația mobilă poate transmite comenzi de configurare sau selecție traseu. Această colaborare permite menținerea autonomiei funcțiilor critice pe partea embedded, în timp ce aplicația mobilă oferă flexibilitate și interacțiune extinsă cu utilizatorul.

4.4 Arhitectura informațiilor

Sistemul gestionează următoarele tipuri de informații:

- Distanța față de obstacol (valoare numerică în centimetri);

- Stare detecție apă (valoare binară);

- Stare detecție mișcare (valoare binară);

- Coordonate GPS (latitudine și longitudine);

- Trasee prestabilite (liste de direcții).

Informațiile sunt prelucrate sub formă electronică. Datele provenite de la senzori sunt generate automat de componente hardware, iar datele GPS sunt furnizate de sistemul de operare Android.

Sistemul gestionează atât date operaționale în timp real, cât și date persistente stocate pe server.
Datele persistente includ informații de autentificare (username, hash parolă), trasee, puncte GPS, sesiuni de utilizare și evenimente de deviere.
Aceste informații sunt considerate date sensibile din perspectiva securității și sunt protejate prin autentificare și comunicație securizată HTTPS.

Nu sunt gestionate informații cu caracter sensibil în sensul reglementărilor privind datele personale.

4.5 Arhitectura de comunicații interne

Arhitectura de comunicații a sistemului este organizată pe două niveluri distincte: nivelul comunicației interne hardware, realizat local în cadrul subsistemului embedded, și nivelul comunicației wireless dintre subsistemul embedded și aplicația mobilă.

La nivel intern, comunicația dintre microcontrolerul Arduino Mega și senzori/actuatori se realizează prin conexiuni electrice directe, utilizând pini digitali și analogici. Senzorul ultrasonic este controlat printr-o combinație de pin de declanșare (Trigger) și pin de recepție (Echo), iar semnalele sunt procesate prin măsurarea duratei impulsurilor. Senzorul de nivel apă furnizează un semnal analogic sau digital, interpretat prin conversia analog-digital a microcontrolerului. Actuatoarele (motor vibrații și buzzer) sunt controlate prin pini digitali, eventual prin semnal PWM pentru variarea intensității.

Comunicarea dintre placa Arduino și modulul Bluetooth HC-05 este realizată prin interfața UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), configurată la o viteză standard de transmisie (de exemplu 9600 bps). Interfața UART asigură comunicație serială asincronă, bidirecțională, între microcontroler și modulul Bluetooth. Transmisia se face prin intermediul liniilor TX (Transmit) și RX (Receive), cu nivel logic TTL.

La nivel wireless, modulul HC-05 stabilește o conexiune Bluetooth Classic cu dispozitivul mobil utilizând profilul Serial Port Profile (SPP). Acest profil emulează un port serial virtual pe dispozitivul mobil, permițând transmiterea și recepția datelor sub formă de flux serial.

Arhitectura de comunicație adoptă un model punct-la-punct, în care un singur dispozitiv mobil este asociat prin pairing cu modulul HC-05. Nu sunt utilizate mecanisme de difuzare (broadcast) sau topologii de rețea complexe.

Protocolul de comunicație utilizat este unul simplu, bazat pe mesaje text structurate. Fiecare mesaj conține un identificator de tip și o valoare asociată, separate prin delimitatori (de exemplu caracterul „:”). Această alegere facilitează interpretarea datelor, testarea și depanarea sistemului, reducând complexitatea implementării comparativ cu un protocol binar compact.

Fluxul comunicațional general este următorul: datele sunt colectate de la senzori, procesate local de microcontroler, iar în cazul unui eveniment relevant se generează atât alertă locală, cât și un mesaj transmis către aplicația mobilă. Aplicația poate răspunde prin trimiterea unor comenzi, precum selectarea unui traseu sau confirmarea unei operațiuni.

Volumul de date transmis este redus, constând în mesaje scurte și evenimente discrete. Din acest motiv, cerințele privind capacitatea canalului de comunicație sunt minime, iar lățimea de bandă oferită de Bluetooth Classic este mai mult decât suficientă pentru funcționarea sistemului.

Comunicarea externă prin internet este utilizată exclusiv la nivelul aplicației mobile pentru încărcarea hărților prin Google Maps SDK, utilizând protocol HTTPS. Această comunicație nu afectează funcțiile critice ale subsistemului embedded și nu este implicată în mecanismul de alertare în timp real.

În plus față de comunicația locală Bluetooth, aplicația mobilă comunică prin internet cu backend-ul utilizând protocolul HTTPS și un API REST. Transferul de date se realizează în format JSON. Backend-ul comunică la rândul său cu baza de date relațională pentru persistența informațiilor.

Prin această arhitectură, sistemul asigură o separare clară între comunicațiile interne critice și comunicațiile externe auxiliare, crescând astfel robustetea și predictibilitatea funcționării.

4.6 Diagrama de arhitectură a sistemului

Diagrama de arhitectură prezintă structura generală a sistemului și modul de interacțiune dintre componentele hardware și software. Sistemul este organizat în trei subsisteme principale: subsistemul embedded, aplicația mobilă Android și infrastructura server-side.

Subsistemul embedded, bazat pe Arduino Mega, preia datele de la senzori și generează alerte tactile și acustice. Comunicarea cu aplicația mobilă se realizează prin Bluetooth Classic utilizând modulul HC-05.

Aplicația mobilă gestionează interfața utilizator, preluarea poziției GPS și comunicarea cu backend-ul. Aceasta utilizează Android Location API pentru localizare și Google Maps API pentru afișarea hărții.

Backend-ul server-side expune un API REST securizat și gestionează autentificarea, traseele și sesiunile. Datele sunt stocate persistent în baza de date MySQL, accesată prin interogări SQL.

Proiectarea sistemului

5.1 Proiectarea bazei de date

Baza de date este găzduită pe server și este gestionată de un DBMS relațional MySQL. Aplicația mobilă accesează datele exclusiv prin intermediul backend-ului (API REST), care aplică validări și controale de acces. Modelul de date urmărește integritatea referențială și normalizarea entităților principale: utilizatori, trasee, puncte ale traseelor, sesiuni și evenimente de deviere.

Stocare date

Stocarea persistentă se realizează în MySQL (server). Date temporare/caching sunt păstrate în aplicația mobilă (non-DBMS).

Dicționar de date

- Tabela: users

| Nume element | Tip MySQL | Lungime | Sursă | Reguli validare | CRUD | Stocare | Ieșiri | Alias | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 10 | Sistem | PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL | C,R | MySQL | API userId | user_id | Identificator unic utilizator |
| username | VARCHAR | 64 | Utilizator | NOT NULL, UNIQUE, min 3 caractere | C,R,U,D | MySQL | Profil utilizator | login_name | Nume utilizator autentificare |
| password_hash | VARCHAR | 255 | Sistem | NOT NULL, hash criptografic | C,U | MySQL | Nu este afișat | pwd_hash | Hash parolă |
| created_at | DATETIME | - | Sistem | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | C,R | MySQL | Audit intern | createdAt | Data creare cont |

- Tabela: routes

| Nume element | Tip MySQL | Lungime | Sursă | Reguli validare | CRUD | Stocare | Ieșiri | Alias | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 10 | Sistem | PK, AUTO_INCREMENT | C,R,U,D | MySQL | Listă trasee | route_id | Identificator traseu |
| name | VARCHAR | 100 | Utilizator | NOT NULL, min 3 caractere | C,R,U,D | MySQL | UI listă trasee | route_name | Denumire traseu |
| description | VARCHAR | 255 | Utilizator | Opțional | C,R,U,D | MySQL | Detalii traseu | route_desc | Descriere traseu |
| created_by | INT | 10 | Sistem | FK users.id | C,R | MySQL | Filtrare trasee | owner_id | Autor traseu |
| created_at | DATETIME | - | Sistem | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | C,R | MySQL | Audit | createdAt | Data creare traseu |
| is_active | TINYINT | 1 | Sistem | 0 sau 1 | R,U | MySQL | Traseu activ | active_flag | Marchează traseul activ |

- Tabela: route_points

| Nume element | Tip MySQL | Lungime | Sursă | Reguli validare | CRUD | Stocare | Ieșiri | Alias | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 10 | Sistem | PK, AUTO_INCREMENT | C,R,U,D | MySQL | UI puncte | point_id | Identificator punct |
| route_id | INT | 10 | Sistem | FK routes.id | C,R,U,D | MySQL | Listare puncte | route_id | Traseu asociat |
| seq | INT | 10 | Utilizator | UNIQUE(route_id, seq) | C,R,U,D | MySQL | Ordine puncte | order_no | Ordine punct |
| lat | DOUBLE | - | GPS | -90 ≤ lat ≤ 90 | C,R,U,D | MySQL | Hartă | latitude | Latitudine punct |
| lon | DOUBLE | - | GPS | -180 ≤ lon ≤ 180 | C,R,U,D | MySQL | Hartă | longitude | Longitudine punct |
| tolerance_m | FLOAT | - | Utilizator | 5–50 metri recomandat | C,R,U,D | MySQL | Validare waypoint | tol_m | Toleranță distanță |
| expected_heading | FLOAT | - | Sistem | 0–360 grade | C,R,U,D | MySQL | Verificare direcție | exp_head | Direcție așteptată |
| heading_tolerance | FLOAT | - | Utilizator | 10–60 grade | C,R,U,D | MySQL | Validare unghi | head_tol | Toleranță unghiulară |

- Tabela: route_sessions

| Nume element | Tip MySQL | Lungime | Sursă | Reguli validare | CRUD | Stocare | Ieșiri | Alias | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 10 | Sistem | PK, AUTO_INCREMENT | C,R | MySQL | Istoric sesiuni | session_id | Identificator sesiune |
| route_id | INT | 10 | Sistem | FK routes.id | C,R | MySQL | Istoric filtrat | route_id | Traseu utilizat |
| user_id | INT | 10 | Sistem | FK users.id | C,R | MySQL | Istoric utilizator | user_id | Utilizator asociat |
| started_at | DATETIME | - | Sistem | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | C,R | MySQL | Sesiune activă | start_time | Timp start |
| ended_at | DATETIME | - | Sistem | ≥ started_at | R,U | MySQL | Istoric | end_time | Timp final |
| deviations_count | INT | 10 | Sistem | ≥ 0 | R,U | MySQL | Statistici | dev_count | Număr deviații |
| status | VARCHAR | 20 | Sistem | RUNNING/COMPLETED/ABORTED | C,R,U | MySQL | Status sesiune | status | Stare sesiune |

- Tabela: deviation_events

| Nume element | Tip MySQL | Lungime | Sursă | Reguli validare | CRUD | Stocare | Ieșiri | Alias | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 10 | Sistem | PK, AUTO_INCREMENT | C,R | MySQL | Detalii sesiune | dev_id | Identificator eveniment |
| session_id | INT | 10 | Sistem | FK route_sessions.id | C,R | MySQL | Evenimente sesiune | session_id | Sesiune asociată |
| timestamp | DATETIME | - | Sistem | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | C,R | MySQL | Timeline | event_time | Moment deviație |
| lat | DOUBLE | - | GPS | -90 ≤ lat ≤ 90 | C,R | MySQL | Hartă deviații | latitude | Latitudine deviere |
| lon | DOUBLE | - | GPS | -180 ≤ lon ≤ 180 | C,R | MySQL | Hartă deviații | longitude | Longitudine deviere |
| deviation_angle | FLOAT | - | Sistem | ≥ 0 | C,R | MySQL | Analiză direcție | dev_angle | Abatere unghiulară |

5.1.1 Obiecte de date și structuri de date rezultante

În cadrul sistemului, obiectele de date funcționale sunt definite astfel încât să acopere atât persistența în DBMS (MySQL), cât și prelucrarea în aplicația mobilă și schimbul de informații între componente (aplicație–server și aplicație–embedded). Structurile de date sunt proiectate pentru a susține operațiile CRUD, verificarea deviației de traseu (distanță + direcție/heading) și înregistrarea istoricului.

Obiectul de date: Utilizator (User)

Acest obiect descrie un cont de acces în aplicație și este utilizat pentru autentificare și controlul operațiilor permise. În DBMS, utilizatorul este stocat în tabela users, iar în aplicația mobilă este reprezentat printr-o structură de tip obiect (clasă).

Structură (server/DBMS):

- id (INT, PK)

- username (VARCHAR)

- password_hash (VARCHAR)

- created_at (DATETIME)

Structură (aplicație mobilă – model intern):

- userId: Int

- username: String

Obiectul de date: Sesiune de autentificare (AuthSession)

Acest obiect reprezintă rezultatul autentificării și permite accesul securizat la resursele serverului.

Structură (transmisă între aplicație și server):

- accessToken: String (token de acces, de tip JWT sau echivalent)

- tokenType: String (ex. “Bearer”)

- expiresAt: Long (timestamp expirare, dacă este implementat)

- user: { userId, username }

Structură (aplicație mobilă – stocare temporară):

- token salvat în SharedPreferences (non-DBMS), utilizat la fiecare request HTTPS.

Obiectul de date: Traseu (Route)

Traseul este obiectul principal de configurare și selecție. Un traseu este compus din metadate și o colecție ordonată de puncte GPS.

Structură (server/DBMS – tabela routes):

- id (INT, PK)

- name (VARCHAR)

- description (VARCHAR)

- created_by (FK)

- created_at (DATETIME)

- is_active (TINYINT)

Structură (aplicație mobilă – model intern):

- routeId: Int

- name: String

- description: String?

- points: List<RoutePoint> (încărcat la cerere)

Traseele sunt operate prin CRUD complet (create, read, update, delete) prin API-ul backend.

Obiectul de date: Punct de traseu (RoutePoint)

Punctul de traseu (waypoint) este o structură esențială deoarece permite atât validarea poziției (prin distanță), cât și validarea direcției de deplasare (prin heading).

Structură (server/DBMS – tabela route_points):

- id (INT, PK)

- route_id (FK)

- seq (INT, ordine punct)

- lat (DOUBLE)

- lon (DOUBLE)

- tolerance_m (FLOAT)

- expected_heading (FLOAT, opțional)

- heading_tolerance (FLOAT, opțional)

Structură (aplicație mobilă – model intern):

- pointId: Int

- seq: Int

- lat: Double

- lon: Double

- toleranceM: Float

- expectedHeading: Float?

- headingTolerance: Float?

În aplicație, punctele sunt păstrate într-o listă ordonată după seq și utilizate în logica de navigație. Unicitatea perechii (route_id, seq) este impusă pentru a preveni duplicarea ordinii.

Obiectul de date: Poziție curentă (LocationSample)

Aceasta este o structură volatilă, utilizată pentru procesarea în timp real a traseului. Nu este stocată direct în DBMS în mod continuu, dar poate fi asociată evenimentelor de deviere.

Structură (aplicație mobilă – derivată din Android Location API):

- latitude: Double

- longitude: Double

- accuracyM: Float

- bearingDeg: Float (heading)

- timestamp: Long

Acest obiect este utilizat pentru:

- calcul distanță la următorul waypoint;

- compararea bearing-ului cu expected_heading;

- determinarea deviației.

Obiectul de date: Stare navigație (NavigationState)

Reprezintă starea internă a procesului de ghidare pe traseu și este necesară pentru continuitatea logicii.

Structură (aplicație mobilă – în memorie):

- activeRouteId: Int

- currentPointSeq: Int (index waypoint curent)

- deviationCounter: Int (număr deviații în sesiunea curentă)

- lastDeviationAt: Long?

- isSessionRunning: Boolean

Această structură nu este stocată permanent ca obiect complet, dar anumite componente (ex. traseul activ) pot fi memorate ca setări locale.

Obiectul de date: Sesiune de traseu (RouteSession)

Sesiunea reprezintă utilizarea efectivă a unui traseu într-un interval de timp și este stocată pe server pentru istoric.

Structură (server/DBMS – tabela route_sessions):

- id (INT, PK)

- route_id (FK)

- user_id (FK)

- started_at (DATETIME)

- ended_at (DATETIME, opțional)

- deviations_count (INT)

- status (VARCHAR)

Structură (aplicație mobilă – model intern):

- sessionId: Int

- routeId: Int

- startTime: Long

- endTime: Long?

- deviationsCount: Int

- status: String

Sesiunea este creată la inițiere și actualizată la finalizare, iar deviations_count se actualizează pe măsură ce sunt detectate deviații.

Obiectul de date: Eveniment de deviere (DeviationEvent)

Evenimentul de deviere este o înregistrare granulară utilizată pentru analiză și trasabilitate. Se înregistrează pe server cu locația aproximativă și abaterea unghiulară.

Structură (server/DBMS – tabela deviation_events):

- id (INT, PK)

- session_id (FK)

- timestamp (DATETIME)

- lat (DOUBLE)

- lon (DOUBLE)

- deviation_angle (FLOAT)

Structură (aplicație mobilă – model intern):

- eventTime: Long

- lat: Double

- lon: Double

- deviationAngle: Float

Structuri de date majore transmise între componente

- Aplicație mobilă ↔ Backend (HTTPS, JSON)

Datele sunt transferate în format JSON. Structurile cele mai importante sunt:

- cerere autentificare: { username, password }

- răspuns autentificare: { accessToken, user }

- trasee: { routeId, name, description, createdAt }

- puncte traseu: { pointId, seq, lat, lon, toleranceM, expectedHeading, headingTolerance }

- sesiuni: { sessionId, routeId, startedAt, endedAt, status, deviationsCount }

- evenimente deviere: { sessionId, timestamp, lat, lon, deviationAngle }

- Aplicație mobilă ↔ Subsistem embedded (Bluetooth SPP, text)

Pentru a menține implementarea robustă și ușor de depanat, mesajele sunt transmise sub formă de șiruri text structurate, pe modelul CHEIE:VALOARE. Exemple de mesaje:

- selecție traseu / control sesiune: ROUTE:START, ROUTE:STOP

- notificare deviere către embedded: ALERT:DEVIATION

- notificări de stare (opțional): STATUS:OK, STATUS:LOW_BAT

Aceste structuri sunt critice deoarece reprezintă interfața de comunicație dintre componente și trebuie să fie stabile, deterministe și ușor de validat.

Prin definirea clară a acestor obiecte și structuri de date, sistemul asigură coerență între persistența server-side, logica de procesare din aplicația mobilă și mecanismele de alertare ale subsistemului embedded.

5.1.2 Fișiere și baze de date

Baza de date SQLite este stocată ca fișier intern al aplicației Android, în spațiul privat al acesteia. Accesul se face prin interogări SQL executate de aplicație, iar datele sunt manipulate prin operații CRUD.

Volumul estimat de date este redus spre moderat. Pentru un scenariu tipic (sub 50 trasee, fiecare cu maximum 100 de puncte), dimensiunea bazei de date rămâne mică (ordine de mărime: câțiva MB). Frecvența de actualizare este redusă pentru tabelele de trasee (create/edit rar) și moderată pentru tabelele de istoric (sesiuni generate la utilizare).

Din perspectiva recuperării, pierderea bazei de date nu afectează funcțiile critice de detecție obstacole/apă, deoarece acestea sunt gestionate pe componenta embedded. Totuși, pentru protejarea configurațiilor, aplicația poate beneficia de mecanisme standard Android de backup, fără proceduri manuale complexe.

- 5.1.2.1 Baze de date

Sistemul propus utilizează o bază de date relațională administrată de un DBMS de tip MySQL, găzduită pe componenta server-side. Baza de date este utilizată pentru stocarea persistentă a informațiilor necesare autentificării utilizatorilor, gestionării traseelor, memorării punctelor GPS asociate traseelor, înregistrării sesiunilor de utilizare și păstrării istoricului evenimentelor de deviere. Accesul la baza de date nu este realizat direct de aplicația mobilă, ci exclusiv prin intermediul unui backend care expune un API REST și aplică reguli de validare, autentificare și control al accesului.

- Proiectarea fișierelor DBMS

Baza de date este organizată în mai multe tabele relaționale, proiectate astfel încât să asigure integritatea datelor, eliminarea redundanței și trasabilitatea operațiilor.

Tabela users

Această tabelă stochează conturile utilizatorilor aplicației.

Cheie primară: id
Indexuri: index unic pe username

Structura înregistrării:

- id – identificator unic utilizator

- username – nume utilizator unic

- password_hash – hash-ul parolei

- created_at – data creării contului

Tip utilizare: intrare și ieșire
Operații: creare cont, autentificare, citire profil
Lungime înregistrare: variabilă, dominată de câmpurile VARCHAR
Volum estimat: redus, de ordinul zecilor de înregistrări în context academic
Frecvență actualizare: redusă; operații ocazionale de creare sau actualizare cont
Backup și recuperare: inclusă în backup-ul integral al bazei de date; restaurarea se poate face prin dump SQL

Tabela routes

Această tabelă stochează traseele definite de utilizatori.

Cheie primară: id
Cheie externă: created_by → users.id
Indexuri: index pe created_by

Structura înregistrării:

- id – identificator unic traseu

- name – nume traseu

- description – descriere traseu

- created_by – utilizatorul care a creat traseul

- created_at – data creării

- is_active – indicator logic pentru traseu activ

Tip utilizare: intrare și ieșire
Operații: creare, modificare, ștergere, listare trasee
Lungime înregistrare: variabilă
Volum estimat: redus spre moderat; sub 50 trasee în scenariul proiectului
Frecvență actualizare: redusă
Backup și recuperare: backup periodic împreună cu restul bazei de date

Tabela route_points

Această tabelă stochează punctele GPS care compun traseele.

Cheie primară: id
Cheie externă: route_id → routes.id
Indexuri: index pe route_id; constrângere de unicitate pe perechea (route_id, seq)

Structura înregistrării:

- id – identificator punct

- route_id – traseul asociat

- seq – ordinea punctului în traseu

- lat – latitudine

- lon – longitudine

- tolerance_m – toleranță admisă față de punct

- expected_heading – direcția așteptată

- heading_tolerance – abaterea unghiulară permisă

Tip utilizare: intrare și ieșire
Operații: adăugare puncte, modificare, citire pentru navigație
Lungime înregistrare: relativ fixă, bazată pe tipuri numerice
Volum estimat: moderat; până la 100 puncte per traseu
Frecvență actualizare: redusă la creare, frecventă la citire
Backup și recuperare: inclusă în backup-ul DBMS

Tabela route_sessions

Această tabelă memorează sesiunile de utilizare ale traseelor.

Cheie primară: id
Chei externe: route_id → routes.id, user_id → users.id

Structura înregistrării:

- id – identificator sesiune

- route_id – traseul utilizat

- user_id – utilizatorul asociat

- started_at – moment început sesiune

- ended_at – moment încheiere sesiune

- deviations_count – număr deviații

- status – stare sesiune

Tip utilizare: intrare și ieșire
Operații: creare sesiune, actualizare stare, citire istoric
Lungime înregistrare: relativ fixă
Volum estimat: moderat, crește odată cu utilizarea aplicației
Frecvență actualizare: medie
Backup și recuperare: inclusă în backup; recomandată păstrarea istoricului

Tabela deviation_events

Această tabelă stochează fiecare eveniment de deviere detectat în timpul unei sesiuni.

Cheie primară: id
Cheie externă: session_id → route_sessions.id
Indexuri: index pe session_id

Structura înregistrării:

- id – identificator eveniment

- session_id – sesiunea asociată

- timestamp – momentul producerii

- lat – latitudine

- lon – longitudine

- deviation_angle – unghiul deviației

Tip utilizare: intrare și ieșire
Operații: inserare eveniment, citire pentru analiză și istoric
Lungime înregistrare: relativ fixă
Volum estimat: moderat, dependent de frecvența deviațiilor
Frecvență actualizare: variabilă, dependentă de utilizare
Backup și recuperare: inclusă în mecanismul general de backup

- Politica generală de backup și recuperare

Backup-ul bazei de date se realizează periodic prin export logic de tip SQL dump. Pentru mediul academic și pentru volumul redus de date estimat, este suficient un backup complet zilnic sau la fiecare modificare majoră a structurii datelor. Recuperarea se poate realiza prin restaurarea dump-ului în instanța MySQL. În cazul unei avarii, funcțiile critice ale dispozitivului embedded nu sunt afectate direct, însă istoricul utilizatorilor și traseele definite pot fi pierdute temporar până la restaurarea copiei de siguranță.

- 5.1.2.2 Fișiere non-DBMS

Pe lângă datele stocate în baza de date relațională, sistemul utilizează și mai multe fișiere sau structuri non-DBMS pentru configurare, schimb de informații temporare și stocare locală specifică aplicației mobile și subsistemului embedded. Aceste fișiere nu sunt gestionate direct de un sistem de baze de date, dar au rol important în funcționarea generală a aplicației.

- Fișier de configurare locală a aplicației

Acest fișier este utilizat pentru stocarea parametrilor locali ai aplicației mobile, precum preferințele utilizatorului, traseul activ, ultima stare cunoscută a conexiunii sau token-ul de autentificare.

Tip utilizare: intrare și ieșire
Caracter: persistent local
Modul care citește/scrie: aplicația mobilă Android
Exemple de date stocate:

- identificator utilizator autentificat

- token acces

- traseu activ

- ultimele preferințe ale aplicației

Structură: perechi cheie-valoare
Chei logice: nume unic al fiecărei preferințe
Lungime înregistrare: variabilă, foarte redusă
Dimensiune estimată: câțiva KB
Frecvență actualizare: redusă spre medie, la login, logout și schimbări de setări
Backup și recuperare: backup indirect prin mecanisme Android sau reconfigurare manuală

- Fișier jurnal/log aplicație

Aplicația poate genera local fișiere de jurnal pentru depanare și testare, mai ales în faza de dezvoltare.

Tip utilizare: ieșire
Caracter: temporar sau semipermanent
Modul care scrie: aplicația mobilă și/sau backend-ul
Modul care citește: dezvoltatorul sau administratorul sistemului

Structură înregistrare:

- timestamp

- nivel mesaj (INFO, WARNING, ERROR)

- componentă sursă

- mesaj descriptiv

Cheie/index: nu este obligatorie o cheie; ordonarea este cronologică
Lungime înregistrare: variabilă
Dimensiune estimată: de la câțiva KB la câțiva MB, în funcție de durata utilizării
Frecvență actualizare: dependentă de activitatea sistemului
Backup și recuperare: nu necesită backup obligatoriu; fișierul poate fi regenerat

- Fișier cache hartă / date temporare interfață

Aplicația mobilă poate folosi fișiere temporare pentru stocarea în cache a unor resurse grafice sau date necesare interfeței.

Tip utilizare: intrare și ieșire
Caracter: temporar
Modul care citește/scrie: aplicația mobilă și bibliotecile utilizate de aceasta
Structură: internă bibliotecilor software, netransparentă utilizatorului
Chei/index: gestionate intern
Dimensiune estimată: variabilă, dar în general redusă
Frecvență actualizare: frecventă pe durata utilizării aplicației
Backup și recuperare: nu este necesar; fișierele cache pot fi recreate automat

- Fișier firmware / cod sursă embedded

În faza de dezvoltare, firmware-ul reprezintă un set de fișiere sursă non-DBMS care descriu logica de funcționare a subsistemului embedded.

Tip utilizare: intrare și ieșire în procesul de dezvoltare
Caracter: persistent
Modul care citește/scrie: dezvoltatorul, Arduino IDE
Structură: fișiere text sursă C/C++
Chei/index: nu se aplică în sens DBMS
Dimensiune estimată: redusă, de ordinul zecilor sau sutelor de KB
Frecvență actualizare: medie spre ridicată în etapa de implementare
Backup și recuperare: recomandat versionare Git și stocare în repository GitHub

- Mesaje Bluetooth ca flux non-DBMS

Deși nu reprezintă un fișier persistent clasic, schimbul de date între aplicația mobilă și subsistemul embedded se realizează sub forma unui flux text non-DBMS, care poate fi tratat ca structură logică de date temporare.

Tip utilizare: intrare și ieșire
Caracter: temporar, volatil
Modul care scrie: aplicația mobilă / firmware embedded
Modul care citește: firmware embedded / aplicația mobilă

Structură înregistrare:

- mesaj de forma CHEIE:VALOARE

- exemple: ROUTE:START, ALERT:DEVIATION, STATUS:OK

Cheie logică: partea din stânga delimitatorului :
Lungime înregistrare: variabilă scurtă
Dimensiune estimată: foarte redusă
Frecvență actualizare: dependentă de evenimentele din sistem
Backup și recuperare: nu se aplică, deoarece datele sunt volatile

- Frecvență de actualizare și volum tranzacțional

Sistemul nu este unul cu trafic intens. Numărul de operații pe unitatea de timp este redus. În scenariul normal de utilizare:

- operațiile asupra fișierelor locale de configurare apar la autentificare, schimbare traseu sau modificarea setărilor;

- fișierele log sunt actualizate doar când apar evenimente relevante;

- mesajele Bluetooth sunt schimbate periodic sau la apariția unor evenimente discrete;

- fișierele cache sunt actualizate automat de sistemul mobil.

Distribuția tranzacțiilor este neuniformă, cu perioade scurte de activitate intensă la pornirea aplicației sau în timpul unei sesiuni de navigație, urmate de perioade de inactivitate.

5.2 Conversii de date

În cadrul sistemului „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare”, conversiile de date apar în principal în trei situații: conversia datelor provenite de la senzori, conversia datelor de localizare GPS și conversia formatelor de date utilizate pentru comunicația între componentele sistemului.

La nivelul subsistemului embedded, datele provenite de la senzori sunt convertite din semnale electrice sau impulsuri temporale în valori numerice utilizabile de firmware. De exemplu, senzorul ultrasonic HC-SR04 furnizează durata unui impuls de tip echo, care este convertită într-o distanță exprimată în centimetri folosind formula standard bazată pe viteza sunetului. Senzorul de nivel apă furnizează un semnal analogic sau digital care este convertit prin intermediul convertorului analog-digital al microcontrolerului în valori numerice ce pot fi comparate cu praguri prestabilite.

La nivelul aplicației mobile, coordonatele furnizate de Android Location API sunt convertite din structura internă Location în valori numerice de latitudine și longitudine utilizate pentru calculul distanței față de punctele traseului. Pentru calculul deviației se realizează conversii între coordonate geografice și distanțe metrice aproximative.

În comunicația dintre aplicația mobilă și backend, datele sunt convertite din obiecte interne ale aplicației în format JSON pentru transmiterea prin protocol HTTPS. În sens invers, răspunsurile serverului sunt convertite din JSON în structuri interne ale aplicației.

În comunicația dintre aplicația mobilă și subsistemul embedded prin Bluetooth, datele sunt convertite din structuri interne în mesaje text simple de forma CHEIE:VALOARE. Această conversie simplifică implementarea protocolului și facilitează depanarea sistemului.

5.3 Interfețe utilizator

Sistemul include două clase principale de utilizatori, diferențiate în funcție de modul în care interacționează cu sistemul: utilizatorul final (persoana nevăzătoare) și asistentul acesteia, care utilizează aplicația mobilă pentru configurarea și monitorizarea sistemului.

- Utilizator final – persoana nevăzătoare

Utilizatorul final este persoana nevăzătoare care utilizează bastonul inteligent pentru deplasare. Aceasta nu interacționează direct cu aplicația mobilă, ci primește informații despre mediul înconjurător prin intermediul alertelor generate de sistemul embedded.

Responsabilități:

- utilizarea bastonului inteligent în timpul deplasării;

- reacționarea la alertele tactile și sonore generate de sistem;

- deplasarea pe traseele prestabilite.

Interacțiunea cu sistemul este realizată exclusiv prin feedback tactil și sonor, fără utilizarea directă a interfeței grafice.

Nivel de competență:

- nu este necesară experiență în utilizarea dispozitivelor mobile sau a sistemelor informatice.

Număr estimat utilizatori:

- 1 utilizator final per sistem.

Număr maxim utilizatori simultani:

- 1 utilizator final pentru fiecare baston inteligent.

- Utilizator asistent

Asistentul este persoana care utilizează aplicația mobilă Android pentru configurarea și monitorizarea sistemului. Acesta poate fi un membru al familiei, un însoțitor sau un operator care oferă suport persoanei nevăzătoare.

Responsabilități:

- configurarea aplicației mobile;

- autentificarea în sistem;

- definirea și gestionarea traseelor prestabilite;

- monitorizarea poziției utilizatorului pe hartă;

- analizarea istoricului sesiunilor și a deviațiilor de la traseu.

Nivel de competență:

- utilizator obișnuit de smartphone Android.

Număr estimat utilizatori:

- 1–2 asistenți pentru fiecare utilizator final.

Număr maxim utilizatori simultani:

- 1 utilizator activ conectat la sistem la un moment dat.

5.3.1 Intrări

Intrările sistemului provin din mai multe surse, în funcție de componenta sistemului care le generează. Sistemul primește informații atât din mediul fizic prin intermediul senzorilor conectați la microcontroler, cât și din interacțiunea utilizatorului asistent cu aplicația mobilă.

- Intrări provenite de la senzori

Subsistemul embedded colectează în mod continuu date de la senzorii conectați la placa Arduino Mega. Aceste intrări sunt generate automat de mediul înconjurător și sunt utilizate pentru detectarea situațiilor potențial periculoase pentru utilizator.

Datele provenite de la senzori includ:

- distanța față de obstacole, furnizată de senzorul ultrasonic;

- detectarea mișcării în apropierea utilizatorului, furnizată de senzorul PIR;

- detectarea prezenței apei sau a suprafețelor umede, furnizată de senzorul de nivel apă.

Aceste informații sunt citite prin intermediul pinilor digitali și analogici ai microcontrolerului și sunt prelucrate de firmware-ul sistemului pentru a determina dacă trebuie generate alerte.

- Intrări provenite din aplicația mobilă

Aplicația mobilă permite asistentului să introducă sau să selecteze diferite informații necesare configurării sistemului și gestionării traseelor.

Principalele intrări introduse prin interfața grafică sunt:

- nume utilizator (username);

- parolă pentru autentificare;

- selectarea unui traseu prestabilit;

- inițierea sau oprirea unei sesiuni de navigație;

- configurarea unor parametri ai aplicației.

Aceste informații sunt introduse prin elemente grafice ale interfeței (câmpuri de text, butoane și liste de selecție).

Pentru prevenirea erorilor de introducere, aplicația implementează controale de validare, cum ar fi:

- verificarea lungimii minime a numelui de utilizator;

- verificarea completării câmpurilor obligatorii;

- validarea formatului datelor introduse.

În cazul introducerii unor date invalide, aplicația afișează mesaje de eroare care solicită corectarea informațiilor.

- Intrări de localizare

Aplicația mobilă primește în mod automat informații de localizare prin intermediul modulului GPS al dispozitivului mobil. Aceste date sunt furnizate de Android Location API și includ:

- latitudine;

- longitudine;

- precizia estimată a poziției;

- direcția de deplasare.

Aceste informații sunt utilizate pentru monitorizarea poziției utilizatorului și pentru verificarea respectării traseului prestabilit.

5.3.2 Ieșiri

Ieșirile sistemului sunt generate atât de subsistemul embedded, cât și de aplicația mobilă, și au rolul de a informa utilizatorii sau de a avertiza asupra unor situații importante.

- Alerte generate de subsistemul embedded

În cazul detectării unui obstacol sau a unei suprafețe umede, sistemul generează alerte locale pentru utilizatorul nevăzător. Aceste alerte sunt transmise prin intermediul actuatoarelor integrate în bastonul inteligent.

Tipurile de alerte includ:

- vibrații generate de motorul de vibrații;

- semnale sonore generate de buzzer.

Scopul acestor alerte este de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor obstacole sau pericole în mediul înconjurător.

- Ieșiri vizuale în aplicația mobilă

Aplicația mobilă afișează informații relevante pentru asistentul utilizatorului, inclusiv:

- poziția curentă a utilizatorului pe hartă;

- traseul selectat;

- punctele traseului;

- notificări privind deviațiile de la traseu;

- starea conexiunii cu sistemul embedded.

Aceste informații sunt prezentate prin intermediul interfeței grafice și actualizate în timp real pe baza datelor primite de la senzorii sistemului și de la modulul GPS.

- Rapoarte și informații istorice

Aplicația mobilă permite accesul la istoricul sesiunilor de navigație și la evenimentele de deviere de la traseu. Aceste informații pot fi utilizate pentru analizarea comportamentului utilizatorului și pentru îmbunătățirea traseelor definite.

Accesul la aceste date este limitat la utilizatorii autentificați și este protejat prin mecanisme de securitate implementate în backend.

5.4 Proiectarea interfețelor cu utilizatorul

Interfața utilizator a sistemului este reprezentată de aplicația mobilă Android utilizată de asistentul persoanei nevăzătoare. Interfața este proiectată pentru a fi simplă și intuitivă, astfel încât utilizatorii să poată configura și monitoriza sistemul fără dificultăți.

Aplicația include mai multe ecrane principale:

Ecran autentificare

Acest ecran permite introducerea datelor de autentificare pentru accesul la aplicație. Utilizatorul trebuie să introducă numele de utilizator și parola asociată contului său.

Elementele principale ale ecranului sunt:

- câmp pentru nume utilizator;

- câmp pentru parolă;

- buton de autentificare.

Ecran principal (hartă)

După autentificare, aplicația afișează ecranul principal care conține harta și poziția curentă a utilizatorului. Harta este furnizată prin intermediul Google Maps API.

Elementele principale includ:

- harta interactivă;

- marker pentru poziția utilizatorului;

- buton pentru selectarea traseului;

- indicator pentru starea conexiunii Bluetooth.

Ecran gestionare trasee

Acest ecran permite vizualizarea traseelor existente și definirea unor trasee noi.

Elementele principale includ:

- listă de trasee disponibile;

- buton pentru adăugarea unui traseu nou;

- opțiuni pentru editarea sau ștergerea traseelor.

Ecran istoric sesiuni

Acest ecran permite vizualizarea sesiunilor anterioare de navigație și a evenimentelor de deviere de la traseu.

Elementele principale includ:

- listă sesiuni;

- număr de deviații pentru fiecare sesiune;

- data și durata sesiunii.

  - Scenarii de utilizare

Această secțiune descrie modul în care sistemul „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare” funcționează în diferite situații operaționale. Scenariile de utilizare prezintă interacțiunea dintre utilizatori, subsistemul embedded (bastonul inteligent), aplicația mobilă și serviciile externe utilizate de sistem.

Scopul acestor scenarii este de a ilustra fluxul complet de funcționare al sistemului și modul în care componentele hardware și software colaborează pentru a oferi suport persoanei nevăzătoare în timpul deplasării.

Sistemul include două clase principale de utilizatori:

- persoana nevăzătoare, care utilizează bastonul inteligent;

- asistentul utilizatorului, care utilizează aplicația mobilă pentru configurare și monitorizare.

Scenariile de utilizare descriu modul în care aceste două clase de utilizatori interacționează cu sistemul și modul în care sistemul reacționează la diferite evenimente din mediul înconjurător.

- Scenariul 1 – Configurarea inițială a sistemului

Acest scenariu descrie procesul prin care asistentul configurează sistemul pentru prima utilizare.

- Asistentul pornește aplicația mobilă instalată pe dispozitivul Android.

- Aplicația afișează ecranul de autentificare.

- Asistentul introduce numele de utilizator și parola.

- Aplicația trimite datele de autentificare către backend printr-o cerere HTTPS.

- Backend-ul verifică credențialele în baza de date.

- Dacă autentificarea este validă, serverul transmite un token de acces către aplicația mobilă.

- Aplicația salvează token-ul local și afișează ecranul principal.

- Asistentul activează conexiunea Bluetooth și conectează aplicația la modulul HC-05 al bastonului inteligent.

Rezultat: sistemul este pregătit pentru utilizare, iar aplicația poate comunica cu subsistemul embedded.

- Scenariul 2 – Selectarea unui traseu prestabilit

Acest scenariu descrie modul în care asistentul selectează un traseu pentru utilizator.

- Asistentul accesează secțiunea „Trasee” din aplicația mobilă.

- Aplicația trimite o cerere către backend pentru a obține lista traseelor disponibile.

- Backend-ul interoghează baza de date și returnează lista traseelor asociate utilizatorului.

- Aplicația afișează traseele într-o listă.

- Asistentul selectează traseul dorit.

- Aplicația descarcă punctele GPS asociate traseului.

- Traseul este afișat pe hartă.

- Aplicația începe monitorizarea poziției utilizatorului prin GPS.

Rezultat: sistemul începe procesul de monitorizare a deplasării pe traseul selectat.

- Scenariul 3 – Detectarea unui obstacol

Acest scenariu descrie modul în care sistemul reacționează atunci când utilizatorul se apropie de un obstacol.

- Utilizatorul nevăzător se deplasează folosind bastonul inteligent.

- Senzorul ultrasonic măsoară periodic distanța față de obiectele din fața utilizatorului.

- Datele sunt transmise către microcontrolerul Arduino.

- Firmware-ul procesează valorile citite și le compară cu pragul de siguranță.

- Dacă distanța detectată este mai mică decât pragul stabilit, sistemul identifică prezența unui obstacol.

- Microcontrolerul activează motorul de vibrații și buzzerul.

- Utilizatorul primește o alertă tactilă și sonoră.

- Utilizatorul își modifică direcția de deplasare pentru a evita obstacolul.

Rezultat: sistemul avertizează utilizatorul și contribuie la evitarea unei coliziuni.

- Scenariul 4 – Detectarea unei suprafețe umede

Acest scenariu descrie modul în care sistemul detectează prezența apei pe suprafața de deplasare.

- Utilizatorul se deplasează pe traseul stabilit.

- Senzorul de nivel apă intră în contact cu o suprafață umedă.

- Senzorul transmite un semnal către microcontroler.

- Firmware-ul interpretează semnalul ca indicator al prezenței apei.

- Sistemul activează motorul de vibrații pentru a avertiza utilizatorul.

- Utilizatorul este informat despre posibilul pericol și poate evita zona respectivă.

Rezultat: utilizatorul este avertizat în timp util asupra unui risc de alunecare.

- Scenariul 5 – Monitorizarea poziției utilizatorului

Acest scenariu descrie modul în care aplicația mobilă urmărește poziția utilizatorului.

- Aplicația mobilă accesează modulul GPS al dispozitivului Android.

- Coordonatele GPS sunt obținute periodic prin Android Location API.

- Aplicația calculează distanța dintre poziția curentă și punctele traseului.

- Poziția utilizatorului este afișată pe hartă.

- Asistentul poate observa în timp real deplasarea utilizatorului.

Rezultat: aplicația oferă suport pentru monitorizarea poziției utilizatorului.

- Scenariul 6 – Detectarea deviației de la traseu

Acest scenariu descrie modul în care aplicația detectează abaterea utilizatorului de la traseul stabilit.

- Aplicația compară poziția GPS curentă cu punctele traseului prestabilit.

- Dacă distanța față de traseu depășește toleranța stabilită, sistemul identifică o deviere.

- Aplicația generează o notificare pentru asistent.

- Evenimentul este înregistrat în baza de date sub forma unui „deviation event”.

- Asistentul poate analiza ulterior istoricul deviațiilor.

Rezultat: sistemul permite monitorizarea respectării traseului și identificarea situațiilor de deviere.

- Scenariul 7 – Pierderea conexiunii Bluetooth

Acest scenariu descrie modul în care sistemul gestionează pierderea conexiunii dintre aplicația mobilă și baston.

- Aplicația mobilă detectează întreruperea conexiunii Bluetooth.

- Utilizatorul este notificat printr-un mesaj în aplicație.

- Aplicația încearcă reconectarea automată la modulul Bluetooth.

- În cazul în care reconectarea nu este posibilă, sistemul embedded continuă să funcționeze autonom.

Rezultat: funcțiile critice ale bastonului rămân active chiar și în absența conexiunii cu aplicația mobilă.

- 7.Proiectare de detaliu

Această secțiune descrie în detaliu modul în care componentele hardware și software ale sistemului sunt proiectate și integrate pentru a forma un sistem funcțional. Informațiile prezentate permit dezvoltatorilor să implementeze și să configureze corect toate componentele sistemului.

Proiectarea de detaliu include descrierea componentelor hardware, a serviciilor software, a mecanismelor de securitate, a cerințelor de performanță și a mecanismelor de comunicație dintre componente.

Sistemul este format din trei componente principale:

- subsistemul embedded (bastonul inteligent);

- aplicația mobilă Android;

- infrastructura server-side (backend și bază de date).

Aceste componente colaborează pentru a permite detectarea obstacolelor, monitorizarea poziției utilizatorului și gestionarea traseelor prestabilite.

7.1 Proiectare hardware de detaliu

Subsistemul hardware este construit în jurul microcontrolerului Arduino Mega 2560 și include mai mulți senzori și actuatori utilizați pentru detectarea mediului și avertizarea utilizatorului.

- Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 reprezintă unitatea centrală de procesare a sistemului embedded.

Specificații tehnice:

Microcontroler: ATmega2560
Frecvență procesor: 16 MHz
Memorie Flash: 256 KB
Memorie SRAM: 8 KB
Memorie EEPROM: 4 KB
Număr pini digitali: 54
Număr pini analogici: 16

Cerințe alimentare:

Tensiune de operare: 5V
Tensiune alimentare recomandată: 7–12V

Rol în sistem:

- colectarea datelor de la senzori

- procesarea informațiilor în timp real

- controlul actuatoarelor (motor vibrații și buzzer)

- gestionarea comunicației cu modulul Bluetooth.

- Senzor ultrasonic HC-SR04

Senzorul ultrasonic este utilizat pentru detectarea obstacolelor din fața utilizatorului.

Specificații tehnice:

Tensiune alimentare: 5V
Curent consumat: 15 mA
Rază detecție: 2 cm – 400 cm
Precizie: aproximativ 3 mm

Conectori:

VCC
GND
TRIG
ECHO

Mod de funcționare:

- microcontrolerul trimite un impuls pe pinul TRIG;

- senzorul emite un semnal ultrasonic;

- semnalul reflectat este recepționat prin pinul ECHO;

- durata impulsului este utilizată pentru calculul distanței.

- Senzor PIR HC-SR501

Senzorul PIR detectează mișcarea în mediul înconjurător.

Specificații tehnice:

Tensiune alimentare: 5V
Consum curent: < 50 µA
Distanță detecție: până la 7 metri

Rol în sistem:

- detectarea mișcării în apropierea utilizatorului.

- Senzor de nivel apă

Acest senzor detectează suprafețele umede sau acumulările de apă.

Specificații tehnice:

Tensiune alimentare: 5V
Tip ieșire: analogică sau digitală

Rol în sistem:

- detectarea zonelor umede care pot reprezenta un pericol pentru utilizator.

- Modul Bluetooth HC-05

Modulul Bluetooth HC-05 permite comunicația wireless între sistemul embedded și aplicația mobilă.

Specificații tehnice:

Protocol: Bluetooth Classic
Interfață: UART
Viteză transmisie: 9600 bps

Rol în sistem:

- transmiterea datelor către aplicația mobilă

- recepționarea comenzilor.

- Motor de vibrații

Motorul de vibrații generează feedback tactil pentru utilizator.

Specificații:

Tensiune operare: 3–5V

Rol:

- avertizarea utilizatorului asupra obstacolelor.

- Buzzer

Buzzerul este utilizat pentru generarea alertelor sonore.

Specificații:

Tensiune operare: 3–5V

Rol:

- semnalizarea acustică a situațiilor periculoase.

7.2 Proiectare software de detaliu

Software-ul sistemului este organizat în mai multe servicii software care cooperează pentru implementarea funcționalităților sistemului.

- Serviciu: Sensor Processing Service

Identificator serviciu: SPS

Clasificare: serviciu embedded

Definiție:
Acest serviciu este responsabil pentru colectarea și procesarea datelor provenite de la senzori.

Cerințe:

- citirea datelor de la senzorul ultrasonic

- citirea datelor de la senzorul PIR

- citirea datelor de la senzorul de apă.

Structuri de date interne:

distanceValue
waterLevel
motionState

Constrângeri:

- timp de execuție redus

- utilizare minimă a memoriei.

Procesare:

- citirea valorilor senzorilor

- validarea valorilor

- transmiterea datelor către modulul de decizie.

- Serviciu: Alert Generation Service

Identificator serviciu: AGS

Clasificare: serviciu embedded

Definiție:
Generează alerte tactile și sonore pentru utilizator.

Cerințe:

- activarea motorului de vibrații

- activarea buzzerului.

Structuri de date:

alertType
alertLevel

Procesare:

- primirea informațiilor despre pericol

- activarea actuatoarelor.

- Serviciu: Bluetooth Communication Service

Identificator serviciu: BCS

Clasificare: serviciu comunicație

Definiție:

Gestionarea comunicației între baston și aplicația mobilă.

Cerințe:

- transmiterea mesajelor de stare

- recepționarea comenzilor.

Format mesaje:

ALERT:OBSTACLE
ALERT:WATER
STATUS:OK

- Serviciu: Mobile Navigation Service

Identificator serviciu: MNS

Clasificare: aplicație mobilă

Definiție:

Responsabil pentru monitorizarea traseului utilizatorului.

Cerințe:

- citirea datelor GPS

- verificarea poziției față de traseu.

Structuri date:

Route
RoutePoint
LocationSample

Procesare:

- citirea coordonatelor GPS

- calcul distanță față de traseu

- detectarea deviației.

7.3 Proiectare detaliată de securitate

Sistemul implementează mai multe mecanisme de securitate pentru protejarea datelor și a accesului la sistem.

- Autentificare

Accesul la aplicația mobilă este realizat prin autentificare cu nume utilizator și parolă.

- Autorizare

Utilizatorii pot accesa doar datele asociate contului propriu.

- Criptare

Comunicarea dintre aplicația mobilă și backend utilizează protocolul HTTPS.

- Jurnalizare și audit

Evenimentele importante sunt salvate în baza de date pentru analiză și audit.

7.4 Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului

Performanța sistemului este esențială pentru siguranța utilizatorului.

Cerințe de performanță:

timp de reacție la obstacol < 200 ms

Capacitate:

sistemul poate gestiona până la 100 trasee cu maximum 100 puncte fiecare.

Disponibilitate:

funcțiile critice sunt implementate local pe microcontroler.

Fiabilitate:

citiri repetate ale senzorilor pentru reducerea alarmelor false.

Backup:

baza de date este protejată prin backup periodic.

7.5 Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente)

Sistemul utilizează mai multe tipuri de comunicații interne.

- Comunicație senzori – microcontroler

Realizată prin pini digitali și analogici.

- Comunicație microcontroler – Bluetooth

Interfață UART.

- Comunicație aplicație – backend

Protocol HTTPS.

Format date:

JSON.

- Flux de comunicație

Nevăzător

|

v

Baston Smart

(Arduino + senzori)

|

Bluetooth

|

v

Aplicație Android

|

HTTPS

|

Backend + MySQL

- 8.Controale pentru verificarea integrității sistemului

Pentru a asigura funcționarea corectă și sigură a sistemului „Sistem embedded de asistență pentru persoane nevăzătoare”, sunt implementate mai multe mecanisme de control care verifică integritatea datelor și previn accesul neautorizat la informațiile critice. Aceste mecanisme sunt implementate la nivelul aplicației mobile, al backend-ului serverului, al bazei de date și al subsistemului embedded.

Sistemul include mecanisme de securitate internă care restricționează accesul la datele critice doar pentru utilizatorii autorizați. Accesul la aplicația mobilă este posibil doar după autentificarea utilizatorului prin introducerea numelui de utilizator și a parolei. Datele de autentificare sunt transmise către backend prin protocol securizat HTTPS, iar serverul verifică validitatea acestora în baza de date. Dacă autentificarea este realizată cu succes, serverul generează un token de acces care este utilizat pentru autorizarea cererilor ulterioare către API.

Pentru protejarea datelor sensibile, parolele utilizatorilor nu sunt stocate în formă text în baza de date, ci sunt salvate sub formă de hash criptografic. Acest mecanism reduce riscul compromiterii datelor în cazul accesului neautorizat la baza de date. În plus, backend-ul verifică identitatea utilizatorului pentru fiecare cerere primită și limitează accesul la resursele asociate contului respectiv.

Pentru monitorizarea activităților din sistem sunt implementate proceduri de audit și mecanisme de jurnalizare a evenimentelor importante. Sistemul înregistrează în baza de date operațiile relevante care pot influența funcționarea aplicației sau integritatea datelor. Printre aceste evenimente se numără autentificările utilizatorilor, inițierea și finalizarea sesiunilor de navigație, modificarea traseelor sau apariția evenimentelor de deviere de la traseu. Înregistrările de audit permit analizarea comportamentului sistemului și identificarea eventualelor probleme sau incidente de securitate.

Sistemul implementează și piste de audit care permit urmărirea operațiilor efectuate asupra datelor critice. Pentru fiecare operație importantă sunt înregistrate informații precum identificatorul utilizatorului, data și ora operației, tipul operației efectuate și datele afectate de aceasta. Prin colectarea acestor informații, sistemul oferă posibilitatea de a reconstrui istoricul operațiilor efectuate și de a identifica eventualele modificări neautorizate.

Pentru a preveni introducerea unor date incorecte sau invalide, sunt implementate mecanisme de validare a datelor introduse de utilizatori. Validarea se realizează atât la nivelul aplicației mobile, cât și la nivelul backend-ului serverului. Aplicația verifică dacă toate câmpurile obligatorii sunt completate și dacă datele introduse respectă formatul și intervalele de valori admise. Backend-ul aplică verificări suplimentare pentru a se asigura că datele transmise de aplicație sunt valide înainte de a fi salvate în baza de date.

În cazul datelor geografice utilizate de sistem, sunt verificate limitele valide ale coordonatelor GPS, astfel încât latitudinea și longitudinea să se încadreze în intervalele geografice corecte. De asemenea, sunt validate valorile utilizate pentru toleranțele de distanță și pentru direcția de deplasare, pentru a preveni introducerea unor valori eronate.

Pentru operațiile care implică modificarea datelor critice, cum ar fi adăugarea sau modificarea traseelor, sistemul aplică un set de verificări suplimentare. Înainte de executarea unei operații asupra bazei de date sunt verificate autentificarea utilizatorului, drepturile de acces și validitatea datelor introduse. După finalizarea operației, sistemul înregistrează evenimentul în jurnalul de audit pentru a menține trasabilitatea modificărilor.

Sistemul permite identificarea tuturor accesărilor datelor critice prin înregistrarea informațiilor relevante despre fiecare operație efectuată. Pentru fiecare acces sunt salvate informații precum identificatorul utilizatorului, data și ora operației, dispozitivul utilizat și datele accesate sau modificate. Aceste informații permit analizarea ulterioară a activităților desfășurate în sistem și contribuie la menținerea integrității datelor.

În plus, sunt implementate mecanisme de protecție împotriva erorilor generate de componentele hardware sau de comunicațiile dintre subsisteme. Datele provenite de la senzori sunt validate prin citiri repetate pentru a elimina valorile instabile sau anormale. În cazul apariției unor erori de comunicație Bluetooth între bastonul inteligent și aplicația mobilă, aplicația încearcă reconectarea automată la dispozitiv. În același timp, subsistemul embedded continuă să funcționeze autonom pentru a asigura funcțiile critice de detectare a obstacolelor și avertizare a utilizatorului.

Prin implementarea acestor mecanisme de control, sistemul asigură protecția datelor, trasabilitatea operațiilor și funcționarea corectă a componentelor sale. Aceste controale contribuie la menținerea integrității sistemului și la prevenirea accesului neautorizat sau a introducerii unor date incorecte în sistem.